AKCE			: Revitalizace parku  V Zápolí Praha 4

1.etapa

OBJEDNATEL 	: MČ Praha 4

Antala Staška 2059/80b

140 46  Praha 4

ZAKÁZKA ČÍSLO  	: 0004 0221 40

ÚČEL			: Dokumentace pro provedení stavby

D.1.2  a)       TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Stavebně konstrukční řešení

Vedoucí projektant         : 	Ing. Jiří Padevět

Zodpovědný projektant  : 	Ing. Tomáš Roubal

Praha, květen 2022

D.1.2  a)		         TECHNICKÁ  ZPRÁVA

1. ÚVOD :

Projekt řeší po statické stránce výstavbu Trelážové stěny v rámci Revitalizace parku V Zápolí v Praze 4.

2. POUŽITÉ PODKLADY A NORMY :

podklady :

- Architektonicko stavební část  1 : 50, 1 : 10; půdorysy, řezy, pohledy.

Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby.

Vypracoval : R - Projekt 07 Praha s.r.o., Ke Strašnické 8, Praha 10; autor :

Ing. Jiří Padevět v 11/2021 a 05/2022.

Normy :

Eurokód 1  ČSN EN 1991-1-1 Obecná zatížení, ČSN EN 1991-1-3

ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí

ČSN 73 0038  Navrhování a posuzování stavebních konstrukcí

při přestavbách

ČSN 73 1001  Základová půda pod plošnými základy

Eurokód 6  ČSN EN 1996 - 3 a ČSN 73 1101 Navrhování zděných konstrukcí

ČSN 73 1201  Navrhování betonových konstrukcí

revize ČSN EN 206 -1  Beton - specifikace, vlastnosti

3. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ :

3.1   Trelážová stěna OP1 :

Opěrná stěna má tloušťku dříku 200 mm, základ šířky 800 mm, základová spára pod terénem  je v hloubce min. 900 mm. Výška stěny je 1800 mm nad terénem (celková výška 2000 mm nad horní hranou základového pasu)

Na ohyb je vyztužena  žebírkovou svařovanou sítí 8/150 x 8/150.

Použitý beton je třídy  C25/30 – XC4 – pohledový, označený : PB1 – C1 – H2 – S1 – U1 – Z1 – B2 – T2 (T2 – dnes „klasický“ vzhled betonu, vytvořeného dílci rámového bednění, povrch hladký, světle šedý, bez jasněji patrné textury). Po odbednění bude viditelný povrch strěny upraven tryskáním do hrubé struktury.

Ostatní podrobnosti - viz výkresová část.

Pro pohledový beton platí „Technická pravidla ČBS 03 (2018) Pohledový beton“. Podle těchto pravidel jsou označeny výše uvedené pohledové betony.

4. VŠEOBECNĚ :

Před výrobou a montáží se musí všechny rozměry ověřit přeměřením přímo na stavbě a ověřit tak soulad s projektem a skutečné rozměry !

Použité konstrukční betony jsou popsány u jednotlivých konstrukčních prvků viz výše a ve výkresové části v detailech výkresů žlb. konstrukcí.

Statický výpočet je odevzdán ve třech paré dokumentace a jedenkrát je v originále uložen u zpracovatele.

Výsledky výpočtů jsou kresebně shrnuty v  závěru statického výpočtu a zapracovány i ve stavebně architektonické části dokumentace.

Tato dokumentace je vyhotovena jako projekt pro provedení stavby

Vypracoval :	Ing.Tomáš Roubal

Praha 05. 2022

AKCE			: Revitalizace parku  V Zápolí Praha 4

1.etapa

OBJEDNATEL 	: MČ Praha 4

Antala Staška 2059/80b

140 46  Praha 4

ZAKÁZKA ČÍSLO  	: 0004 0221 40

ÚČEL			: Dokumentace pro provedení stavby

D.1.2 b)   PODROBNÝ STATICKÝ VÝPOČET

Vedoucí projektant         : 	Ing. Jiří Padevět

Zodpovědný projektant  : 	Ing. Tomáš Roubal

Praha, říjen 2021				  		           	27.10. 2021

D.1.2   OBSAH DOKUMENTACE :

D.1.2 a) Technická zpráva

D.1.2 b) Podrobný statický výpočet (ve vybraných paré, autor)

D.1.2 c) Výkresová část :

Výkresy tvaru a výztuže trelážové stěny