PŘÍLOHA Č. 1 – SPECIFIKACE PŘEDMĚTU KOUPĚ

Součástí předmětu plnění je:

- Dodávka aktivních zařízení datové sítě kupujícího založené na technologiích CISCO

- Instalace a nastavení aktivních prvků sítě v rozsahu 74 MD = 592 hodin

- Servisní podpora SLA výrobce dodaných komponent na následujících 36 měsíců

- Dodání originálních, nových zařízení s požadovanou licencí na jméno kupujícího a podle pravidel výrobce tak, aby bylo možné eskalovat případné závady přímo na lokální technickou podporu výrobce v českém nebo slovenském jazyce.

- Veškeré technologie musí být podporovány servisním střediskem výrobce na území České republiky.

Technická specifikace požadovaných zařízení kompatibilních se stávající sítovou technologií CISCO (stávající síťová technologie kupujícího)

Uvedené specifikace jsou nastaveny jako parametry minimální s ohledem na plnou kompatibilitu a rozšíření.

Aktivní prvek 1 - 28 kusů

- Typ: řiditelný přepínač

- Počet metalických portů (RJ45): 48 x 1Gbps,

- Počet SFP šachet: 4 x 1Gbps

- Výkon směrovací: 108 Gbps

- Výkon přepínací: 216 Gbps (full-duplex)

- Počet aktivních VLAN: 1023

- Možnost rozšíření o redundantní napájecí zdroj

- Slot pro stohovací modul

- Řiditelný přes příkazovou řádku (SSH, telnet, lokální konsole)

- Přepínač musí být dodán včetně příslušenství pro montáž do 19“ rozvaděče

Podpora standardů:

| - IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol - IEEE 802.1p CoS Prioritization - IEEE 802.1Q VLAN - IEEE 802.1s - IEEE 802.1w - IEEE 802.1X - IEEE 802.1ab (LLDP) - IEEE 802.3ad - IEEE 802.3af and IEEE 802.3at - IEEE 802.3ah (100BASE-X single/multimode fiber only) - IEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T ports | - IEEE 802.3 10BASE-T - IEEE 802.3u 100BASE-TX - IEEE 802.3ab 1000BASE-T - IEEE 802.3z 1000BASE-X - RMON I and II standards - SNMP v1, v2c, and v3 - IEEE 802.3az - IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet - IEEE 802.1ax |
| --- | --- |

Aktivní prvek 2 - 12 kusů

- Typ: řiditelný přepínač

- Počet metalických portů (RJ45): 24 x 1Gbps

- Počet SFP šachet: 4 x 1Gbps

- Výkon směrovací: 108 Gbps

- Výkon přepínací: 216 Gbps (full-duplex)

- Počet aktivních VLAN: 1023

- Možnost rozšíření o redundantní napájecí zdroj

- Slot pro stohovací modul

- Řiditelný přes příkazovou řádku (SSH, telnet, lokální konsole)

- Přepínač musí být dodán včetně příslušenství pro montáž do 19“ rozvaděče

Podpora standardů:

| - IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol - IEEE 802.1p CoS Prioritization - IEEE 802.1Q VLAN - IEEE 802.1s - IEEE 802.1w - IEEE 802.1X - IEEE 802.1ab (LLDP) - IEEE 802.3ad - IEEE 802.3af and IEEE 802.3at - IEEE 802.3ah (100BASE-X single/multimode fiber only) - IEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T ports | - IEEE 802.3 10BASE-T - IEEE 802.3u 100BASE-TX - IEEE 802.3ab 1000BASE-T - IEEE 802.3z 1000BASE-X - RMON I and II standards - SNMP v1, v2c, and v3 - IEEE 802.3az - IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet - IEEE 802.1ax |
| --- | --- |

Stohovací modul - 27 kusů

- Modul pro stohování přepínačů, kompatibilní s dodanými přepínači

- Propustnost stohovacího modulu 80 Gbps

- Podpora až 8 zařízení ve stohu

Stohovací kabel - 27 kusů

- Stohovací kabel délky 0,5m kompatibilní s dodaným stohovacím modulem

SFP FO modul - 24 kusů

- Typ: Optický SFP tranceiver

- Přenosový protokol: 1000BASE-SX

- Vlákno: MM

- Vlnová délka: 850nm

- Dosah: 300/550m

- Konektor: LC duplex

- DMI diagnostika

- Kompatibilní s dodanými přepínači

Celková rekapitulace požadovaných prvků:

| Vzorový model | počet |
| --- | --- |
| C9200L-48T-4G-E | 28 |
| C9200L-24T-4G-E | 12 |
| C9200-STACK-KIT= | 27 |
| CAB-STK-E-0.5M | 27 |
| GLC-SX-MMD= | 24 |

Umístění jednotlivých prvků

|  |  |  | Nový prvek |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokalita | Místnost | Označení | C9200L-48T-4G-E | C9200L-24T-4G-E | C9200L-STACK | CAB-STK-E-0.5M | GLC-SX-MMD |
| Budějovická | Serverovna 1.PP | p4-bu-serv1-sw | 1 |  |  |  |  |
|  |  | p4-bu-dmz-sw1 |  | 1 |  |  |  |
|  | 1.NP - SLB1 | p4-bu-slb01-sw | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 |
|  | 1.NP - SLB recepce | p4-bu-recepce-sw | 1 |  |  |  | 2 |
|  | 1.NP - outsorcing | p4-bu-outsourc-sw |  | 1 |  |  |  |
|  | 2.NP - SLB2 | p4-bu-slb02-sw | 2 |  | 2 | 2 | 2 |
|  | 3.NP - SLB3 | p4-bu-slb03-sw | 2 |  | 2 | 2 | 2 |
|  | 4.NP - SLB4 | p4-bu-slb04-sw | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
|  | 5.NP - SLB5 | p4-bu-slb05-sw | 2 |  | 2 | 2 | 2 |
|  | 6.NP - SLB6 | p4-bu-slb06-sw | 2 |  | 2 | 2 | 2 |
|  | 7.NP - SLB7 | p4-bu-slb07-sw | 2 |  | 2 | 2 | 2 |
|  | 7.NP - IT | p4-bu-it7p-sw |  | 1 |  |  |  |
|  | 8.NP - SLB8 | p4-bu-slb08-sw | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 |
|  | 9.NP - SLB9 | p4-bu-slb09-sw | 2 |  | 2 | 2 | 2 |
|  | 9.NP - serverovna | p4-bu-serv9-sw2 | 1 |  |  |  | 2 |
|  | 10.NP - SLB10 | p4-bu-slb10-sw | 2 |  | 2 | 2 | 2 |
| Jílovská | 2. patro, tech. místnost | p4-ji-2p-l3 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |
| Michelská | 2. patro, kuchyňka | p4-mi-2p-l3 | 1 |  |  |  |  |
| Táborská | sousední škola | p4-ta-skola-sw |  | 1 |  |  |  |
|  | 2. patro kuchyňka | p4-ta-2p-sw | 1 |  |  |  |  |
|  | 3. patro audiotechnika | p4-ta-3p-sw | 2 |  | 2 | 2 |  |
|  |  | p4-ta-priz-sw |  | 1 |  |  |  |
| Hlavní |  | p4-hl-sw |  | 1 |  |  |  |
| Nám. Hrdinů |  | p4-nh-sw |  | 1 |  |  |  |
| Kunratice |  | p4-ku-l3 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 28 | 12 | 27 | 27 | 24 |

| Budějovická | Antala Staška 2059/80b, Praha 4 |
| --- | --- |
| Jílovská | Jílovská 1148/14, Praha 4 |
| Michelská | Michelská 6/23, Praha 4 |
| Táborská | Táborská 500 |
| Hlavní | Hlavní 1402/141, Praha 4 |
| Nám. Hrdinů | náměstí Hrdinů 3/1634, Praha 4 |
| Kunratice | Kunratice, K Libuši 7/10 |

Implementace

Rozsah realizace bude v délce 74 pracovních dnů (tzv. MD v délce 8hodin), to je 592 hodin.

Vytvoření LLD dokumentu:

- Prohlídka prostor pro instalaci switchů, kontrola optických tras

- Zjištění používaných síťových vlastností na současných aktivních prvcích ÚMČ

- Vytvoření detailního plánu propojení jednotlivých switchů

- Návrh konfigurací jednotlivých síťových vlastností na nových Cisco aktivních prvcích

- Převod současných konfigurací aktivních prvků (HP, Juniper, 3Com, SMC…) na konfigurace pro Cisco aktivní prvky

- Návrh vhodných verzí IOSů proti používaným vlastnostem (9200)

Příprava harmonogramu:

- Časový plán migračních, konfiguračních prací, implementačních prací a rollbacku

Příprava akceptačních testů:

- Akceptační testy pro testy redundance v síti

- Akceptační testy pro zařízení v síti

- Testovací scénáře

Staging 40 switchů:

- Rozbalení a zahoření přepínačů

- Nahrání aktuálních IOSů

- Propojení dle LLD

- Označení zařízení a zabalení do krabic

PoC u prodávajícího (VLANy, VTP, LACP, STP, TRUNKY, PORTSECURITA/802.1X, MANAGEMENT, QOS, SSH, NTP, DNS, SNMP, STACK, AAA, KONFIGURACE ACCESS PORTU…)

- Úvodní konfigurace zařízení

- Testování navržených vlastností pro produkční síť

- Testování konvergence a HA (Core, Access)

- Odzkoušení akceptačních testů v PoC prostředí

- Konfigurace všech zbývajících zařízení

PoC v síti kupujícího

- Instalace a konfigurace jedné C9200 v prostředí kupujícího

- Otestování síťových vlastností v produkční síti (SNMP, monitoring, DHCP …)

- Otestování podnikových zařízení (PC, Notebook, IP Telefon, Tiskárny…)

- Otestování podnikových aplikací (Notebook/PC se standardní image)

Odvoz zařízení ke kupujícímu

- Odvoz předmětu koupě ke kupujícímu a uložení na předem určené místo mimo servrovny

Instalace zařízení do racků

- 40x Access switch

Přepojení uživatelské kabeláže

- 1632 portů

Konfigurační práce při instalaci

Akceptační testy po přepojení

Odvoz odpadového materiálu

- Odvoz obalového materiálu vzniklého při implementaci

- Ekologické zlikvidování

Finalizace dokumentace

- Aktualizace LLD

- Akceptační testy

Školení administrátorů

Technická specifikace

|  | Popis | Množstevní jednotka | Počet |
| --- | --- | --- | --- |
| C9200L-48T-4G-E | Catalyst 9200L 48-port data, 4 x 1G, Network Essentials | kus | 28 |
| C9200L-NW-E-48 | C9200L Network Essentials, 48-port license | kus | 28 |
| CAB-TA-EU | Europe AC Type A Power Cable | kus | 28 |
| C9200-STACK-BLANK | Catalyst 9200 Blank Stack Module | kus | 56 |
| PWR-C5-BLANK | Config 5 Power Supply Blank | kus | 28 |
| C9200L-DNA-E-48 | C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port Term license | kus | 28 |
| C9200L-DNA-E-48-3Y | C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port, 3 Year Term license | kus | 28 |
| C9200L-24T-4G-E | Catalyst 9200L 24-port data, 4 x 1G, Network Essentials | kus | 12 |
| C9200L-NW-E-24 | C9200L Network Essentials, 24-port license | kus | 12 |
| CAB-TA-EU | Europe AC Type A Power Cable | kus | 12 |
| C9200-STACK-BLANK | Catalyst 9200 Blank Stack Module | kus | 24 |
| PWR-C5-BLANK | Config 5 Power Supply Blank | kus | 12 |
| C9200L-DNA-E-24 | C9200L Cisco DNA Essentials, 24-port Term license | kus | 12 |
| C9200L-DNA-E-24-3Y | C9200L Cisco DNA Essentials, 24-port, 3 Year Term license | kus | 12 |
| C9200L-STACK-KIT= | Cisco Catalyst 9200L Stack Module | kus | 27 |
| C9200-STACK | Catalyst 9200 Stack Module | kus | 54 |
| STACK-T4-50CM | 50CM Type 4 Stacking Cable | kus | 27 |
| GLC-SX-MMD= | 1000BASE-SX SFP transceiver module, MMF, 850nm, DOM | kus | 23 |
| Implementace | Instalace, konfigurace, školení a začlenění do vnitřní sítě | MD (8 hodin) | 74 |