Objednatel :	MČ Praha 4

Antala Staška 2059/80b

140 49 Praha 4

IČ 00063584

Akce      :       ZŠ Plamínkové 1593/2, Praha 4

Opatření proti přehřívání učeben

Č. zakázky:	0004 0263 40

Účel          :	Dokumentace pro provádění stavby

- SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zpracoval : Ing. Jiří Padevět a Ing. Klára Bášová

Praha, 12/2024

B.   SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Tato zpráva slouží zároveň jako technická zpráva Architektonicko stavebního řešení a jako soupis technických standardů.

B.1  Popis území stavby

- Charakteristika stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území

Opatřením proti přehřívání učeben Základní školy Plamínkové je zastínění oken ZŠ Plamínkové 1593/2, Praha 4.  Bude realizováno na jihovýchodní, jihozápadní a severovýchodní fasádě jednotlivých učebních pavilonů A, B a C výše uvedeného objektu. Objekt se nachází na pozemku parc. č. 2910/50 v k.ú. Nusle, vlastníkem pozemku je Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, svěřené do správy nemovitosti ve vlastnictví obce Městská část Praha 4, Antala Staška 80b, Praha 4. Parcela č. 1593/2 je druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří, výměra  2678 m2.

- Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

- průzkum a zaměření učeben, kterých se zastínění týká v pavilonech A, B a C

- Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Stavba se nachází v památkově chráněném území.

- Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Objekt ZŠ se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

- Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Stavba nebude mít vliv na ochranu přírody, krajiny, vodních zdrojů, nebo léčebných pramenů. Stavba nevyvolává vznik ochranných a bezpečnostních pásem, nebude mít vliv na odtokové poměry v území. Po dobu realizace stavby budou dodržovány zásady na omezení hlučnosti a prašnosti ze stavby. Práce náročné na hluk proběhnou ve vymezeném období.

- Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Asanace, demolice ani kácení dřevin se stavby netýkají

- Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)

Stavba nevyvolá požadavek na zábor zemědělského půdního fondu.

- Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Opatření proti přehřívání učeben nemají vliv na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. Objekt ZŠ je připojen na přilehlou stávající komunikaci

ulice  Plamínkové.

- Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Nejsou.

B.2  Celkový popis stavby

B.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Na oknech do učeben, kanceláří a kabinetů na jihovýchodní, jihozápadní a severovýchodní fasádě ZŠ budou osazeny nové předokenní motoricky poháněné rolety v 1.NP až 4.NP. Tyto rolety  budou ovládány lokálně a centrálně. Lokálně – tlačítkem umístěným v chráněném prostoru - bude možné ovládat rolety na oknech ústících do dané místnosti. Pohyb rolet na oknech v 1 místnosti bude synchronní. V případě, že do místnosti ústí více oken, nebude možné ovládat rolety zvlášť na každém okně (výjimkou jsou tělocvičny, kde bude možné ovládat individuálně rolety či žaluzie na každé fasádě zvlášť). Kromě tohoto lokálního ovládání, budou rolety ovládány centrálně – programovatelnou centrálou napojenou na meteostanici. Centrála bude řídit pohyby rolet centrálně po zónách na základě časového programu a na základě údajů z meteo stanice. U oken v prostorách ZŠ budou osazeny předokenní rolety skryté ve schránkách umístěných v nadpraží. U oken v tělocvičnách s luxferami bude v rámci tohoto projektu provedeny pouze kabeláže k jednotlivým okenním otvorům, ovládací motorkontroléry a tlačítka. Žaluzie budou osazeny až po výměně oken za stávající luxfery..

V 1.NP pavilonu B je umístěna Mateřská školka. Ve školce budou osazeny  předokenní venkovní příp. interiérové rolety s motorickým pohonem s radiovým ovládáním io. Tyto rolety nebudou napojeny na centrální systém, ale budou řízeny individuálně rádiovými přenosnými ovladači.

V 1.NP pavilonu A je umístěn byt školníka.  Ve bytě budou osazeny  předokenní venkovní s motorickým pohonem ovládané lokálními tlačítky umístěnými v místnostech bytu. Tyto rolety nebudou napojeny na centrální systém, ale budou řízeny individuálně tlačítky.

Schránky rolet budou kotveny do vodících lišt. Lamely, vodící lišty a schránky budou v barvě bílé RAL 9003. Velikost schránky předokenní rolety je striktně omezena na maximální průřez 100x100 mm. Velikost vodících lišt předokenní rolety jsou průřezu 49x38 mm a 32x46 mm podle typu rolety. Roleta musí mít zipové vedení látky. Lankové vedení není přípustné ani u žaluzií ani u rolet. Rolety musejí být servisovatelné zevnitř objektu v případě zaseknutí látky rolety ve vysunuté poloze. Látka musí být složena ze skelných vláken potažených UV stabilním PVC. Po stranách musí být opatřena zipem. Látka musí být maximálně transparentní a s maximální ochranou proti pronikání slunečního svitu. Technické parametry screenové látky: Prostup světla – min - Tv= 13,5%, Prostup slunečního záření – max – Ts=15,2%, prostup UV záření – max – Tuv=4,2%, Pohltivost slunečního záření – min As – 28%. Předpokládaná barevnost:

Zhotovitel musí před objednáním předložit objednateli, uživateli a GP minimálně 3 vzorky screenových látek rozměrů 1x1 m k odsouhlasení, včetně technických listů.

Kotvení vodících lišt rolet upřesní zhotovitel po zaměření na stavbě. Zhotovitel stavby musí předložit technické parametry rolet k odsouhlasení TDS a GP.  Bez tohoto odsouhlasení nesmí zhotovitel rolety zadat do výroby.

Veškeré nově instalované prvky musí být kotveny bezpečně do podkladních nosných konstrukcí se zachováním tepelných vlastností izolantu fasády či okenního rámu v místě styku. Musí být použit kotevní prvek s přerušeným tepelným mostem. Kotvení musí být provedeno tak, aby nedošlo k deformaci fasády. Veškeré kotevní prvky musí být zajištěny proti pronikání vlhkosti do fasády.

Ovládání rolet bude roletovými tlačítky umístěným ve výšce min 1,2 m nad podlahou. Motor kontroléry budou osazeny pod stropem. Pozice ovládacích tlačítek a motorkontrolérů na stavbě bude odsouhlasena zástupci ZŠ.

Rolety v každém okně jednotlivých učeben, kabinetů a obou tělocvičen budou ovládány synchronně (najednou) - 1 místnost = 1 ovládací tlačítko. Pro ovládání rolet bude použit systém s motorkontroléry (kromě 1.NP pavilonu B - MŠ), které budou propojeny do centrálního systému. Centrální řídící systém bude vybaven programovatelnou řídící jednotkou, meteostanicí, větrovým a slunečním čidlem.  Meteostanice a čidla budou umístěny na stožáru na střeše objektu A. Centrální řídící jednotka musí být schopná ovládat samostatně podskupiny rolet či žaluzií dle časového programu a dle zadaných údajů rychlosti větru, množství slunečního záření atd. Centrální jednotka musí umožňovat takové řízení skupin, aby pohyby rolet po jednotlivých sekcí byly časově rozděleny, aby nedošlo k proudovému nárazu. Centrální řídící jednotka bude napojena do počítačové sítě ZŠ.

Nové rozvody pro napájení zastiňovacích prvků budou samostatně odjištěny novými jističi osazenými do stávajících patrových rozvaděčů. Rozvaděče budou upraveny tak, aby se tam nové jističe vešly.

Rolety osazené v 1.NP pavilonu B – MŠ jsou s motorickým pohonem s radiovým ovládáním io. Tyto rolety budou ovládány přenosnými radiovými dálkovými ovladači a samostatným rádiovým čidlem větru a slunce umístěným na fasádě pavilonu B.

Kabelové rozvody budou převážně taženy v instalačních lištách. V místech SDK trámečků a SDK předstěn zhotovitel primárně povede rozvody v SDK. Svislá trasa kabelů od rozvaděčů do vodorovné páteřní trasy bude zasekána pod omítku. Veškeré rozkryté SDK konstrukce a poškozené omítky se osazení kabelů uvedou do původního stavu, přebrousí se povrchy stěn (stropů, trámečků) a plochy se nově vymalují v ucelených částech stěn. V místě prostupů mezi požárními úseky (třída-chodba, kabinet-chodba, chodby jednotlivých pavilonů) se prostupy kabelů protipožárně utěsní. Zhotovitel stavby zkontroluje před zahájením instalačních prací trasy stávajících rozvodů, aby nedošlo při kotvení lišt k poškození stávající elektroinstalace! Budou použity bílé plastové elektroinstalační lišty. V trasách, kde budou souběžně vedeny napájecí a ovládací kabely, musí být instalační lišty odděleny přepážkou. Na přechodech směru trasy lišt budou osazeny rohy a spojky. Typ lišt bude před zahájením prací předložen GP k odsouhlasení.  Lišty budou umístěny na stěnách pod stropem – v úrovni pod průvlaky. Propojení mezi roletami (žaluziemi) a napájením budou v instalačních krabicích. Musí být použity pohledové krabice pro montáž na povrch v hranatém provedení (nikoliv krabice do technických prostor).

Po provedení instalací a napojení zastiňovacích prvků bude provedeno nastavení centrální ovládací jednotky a bude provedena revize elektro. V ceně prací je 2x nastavení a vyladění systému dle potřeb a připomínek uživatele.

Před zahájením prací provede zhotovitel stavby zakrytí podlah, konstrukcí a vybavení, které by mohlo být při provádění prací znečištěno či poškozeno. Po provedení prací provede zhotovitel úklid stavby a vybavení rozmístí do původních pozic. Poškozené povrchy se opraví. Montáž vnějších rolet bude prováděna z lešení nebo z mobilních zvedacích plošin. Způsob provedení montáže si určí zhotovitel a projedná ho s uživatelem, GP a TDS.

Technická specifikace lišty 60x60 mm.

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) 	urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení

Stavby se netýká.

- architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Nové rolety jsou navrženy v neutrální barevnosti - lamely, schránky i vodící lišty budou bílé. Látky rolet budou v barvě bílá káva. Přesný odstín barevnosti bude určen v průběhu stavebních prací na základě předložených vzorků.

B.2.3.  Celkové provozní řešení, technologie výroby

a)  popis navrhovaného provozu

Nově osazené zastiňovací prvky lze ovládat individuálně z vnitřních prostor učeben, kabinetů…ZŠ. Ovládání bude zajišťovat personál ZŠ. Dále bude možné centrální časové automatické ovládání z centrální řídící jednotky umístěné v chodbě (dělený prostor před bytovou jednotkou) v 1.NP objektu A.

b) Technologie  výroby

Navrhovaných stavebních úprav se netýká

c) návrh řešení dopravy v klidu

Navrhovaných stavebních úprav se netýká

B.2.4.  Bezbariérové užívání stavby

Navrhovaných stavebních úprav se netýká

B.2.5.  Bezpečnost při užívání stavby

Stavba je navržena tak, aby byla zajištěna bezpečnost při jejím užívání.

B.2.6.  Základní charakteristika objektů

Jedná se o objekt ZŠ.

B.2.7.  Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Navrhovaných stavebních úprav se netýká

B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení

Navrhovaných stavebních úprav se netýká

B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi

Navrhovaných stavebních úprav se netýká

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů, apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost, apod.)

Navržené zastiňovací prvky nemají vliv na větrání, vytápění, osvětlení výše uvedené stavby.

B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a)	ochrana před pronikáním radonu z podloží

Navrhovaných stavebních úprav se netýká

b)	ochrana před bludnými proudy

Navrhovaných stavebních úprav se netýká

c)	ochrana před technickou seizmicitou

Navrhovaných stavebních úprav se netýká

d)	ochrana před hlukem

Navrhovaných stavebních úprav se netýká

e)	protipovodňová opatření

Navrhovaných stavebních úprav se netýká

f)	ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)

Navrhovaných stavebních úprav se netýká

B.3   Připojení na technickou infrastrukturu

- napojovací místa technické infrastruktury

Elektro

Napájení zastiňovacích prvků bude ze stávajících podružných rozvaděčů.

- připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Kabelové trasy budou provedeny povrchově ve formě PVC lišt nebo PVC žlabů se stínící přepážkou, v případech kdy se v rámci jednoho žlabu vede silnoproudá a slaboproudá kabeláž. Kabelové trasy jsou vyznačeny v půdorysných výkresech Elektro.

Prostup napájecího kabelu rolety (žaluzie) do interiéru se předpokládá připojovací spárou nad rámem okna. Vrt musí být proveden tak, aby došlo k minimálnímu poškození omítky a fasády. Po protažení kabelu prostupem musí být prostup utěsněn. Prostupy kabelů stěnami mezi chodbou a učebnou (kabinetem, tělocvičnou) musí být řádně utěsněny v souladu s požárními předpisy.

Jednotlivé motorové kontroléry (MC) budou v jednotlivých částech objektu napájeny vždy z příslušného patrového rozvaděče, kam bude doplněn příslušný jistič. Vše je vyznačeno v půdorysech v profesi Elektro.

Na střeše objektu bude umístěn stožár s meteostanicí a snímacími čidly (detail stožáru je v příloze PD Elektro).

B.4   Dopravní řešení

Navrhovaných stavebních úprav se netýká

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Navrhovaných stavebních úprav se netýká

B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

- vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Navrhované úpravy nebudou mít negativní dopad na okolní životní prostředí.

Likvidace odpadů

Odpady ze stavební činnosti budou v průběhu stavby tříděny a následně předány oprávněné firmě k zajištění likvidace a skladování odpadů. S odpadem, vzniklým při stavebních pracích, bude naloženo v souladu se zákonem  č.185/2001 Sb. zákonem o odpadech, což bude při kolaudaci stavební firmou dokladováno.

Na nakládání s odpady při provozu ZŠ nemají navrhované úpravy vliv.

- Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Ekologické vazby a funkce v krajině nebudou dotčeny.

- Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Soustava chráněných území Natura 2000 nebude dotčena.

- Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Pro danou stavbu se neposuzuje.

- Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Nevznikají požadavky na ochranná a bezpečnostní pásma.

B.7   Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva:

Stavba nebude mít vliv na stávající systém ochrany obyvatelstva.

B.8   Zásady organizace výstavby

- Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění.

Odběr elektrické energie pro stavební práce bude ze staveništního rozvaděče, který bude napojen na stávající rozvaděč v ZŠ Plamínkové.

Přívod vody bude zabezpečen z objektu Základní školy. Veškerá napojení stavby budou mít podružné měřiče. Spotřeba energie a vody bude zhotovitelem stavby uhrazena ZŠ Plamínkové.

Stavební materiály budou uloženy výhradně na parcelách Základní školy.

- Odvodnění staveniště

Bude plošné vsakem na pozemku.

- Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Pro příjezd na staveniště bude sloužit stávající komunikace podél pozemků - ulice Plamínkové a Kotorská.

- Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba bude mít minimální negativní vliv na okolí a životní prostředí. Stavba bude prováděna s maximální ohleduplností k okolí, hlučnost a prašnost bude omezena na minimum. Hlučnost mechanizmů a zařízení používaných na stavbě nesmí přesáhnout hodnoty stanovené nařízením vlády č. 272/2011, tj. hluk ze stavební činnosti ve venkovním chráněném prostoru staveb nepřesáhne ve dne 65 dB v Laeq,14h a v chráněném vnitřním prostoru stavby 55 dB v LAeq,14h.

Po dobu stavby bude stavebník zajišťovat údržbu a čištění komunikací dotčených stavbou.

- Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba nevyžaduje ochranu okolí staveniště a nejsou zde žádné požadavky na související asanace, demolice a kácení dřevin.

- Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

Zábory veřejných ploch nejsou pro výstavbu zapotřebí.

- Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Na staveništi nesmí být pálen hořlavý odpadní materiál (dřevo, asfaltová lepenka, igelit apod.).

Nakládání s odpady

Zatřídění odpadu

Přehled druhů odpadů vznikajících při výstavbě:

| Poř. č. | Název | Kategorie | Kód odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | N | 08 01 11 |
| 2 | Papírové a lepenkové obaly | O | 15 01 01 |
| 3 | Plastové obaly | O | 15 01 02 |
| 4 | Dřevěné obaly | O | 15 01 03 |
| 8 | Beton | O | 17 01 01 |
| 21 | Barvy, lepidla a pryskyřice | N | 20 01 27 |
| 22 | Směsný komunální odpad | O | 20 03 01 |
| 23 | Biologicky rozložitelný odpad (kácení dřevin) | O | 20 02 01 |

Odpady vzniklé během stavby budou likvidovány v jejím průběhu. Před uvedením stavby do provozu budou předloženy doklady o odstranění odpadů.

Hospodaření s odpady na plochách zařízení staveniště bude v souladu s platnými bezpečnostními předpisy včetně manipulace s nebezpečnými látkami. Při provozování stavebních strojů je zapotřebí dbát na jejich technický stav pro snížení úkapů oleje a ostatních technologických kapalin.

- Bilance zemních prací

Stavby se netýká

- Ochrana životního prostředí při výstavbě

Akce nepodléhá hodnocení vlivu stavby na životní prostředí ve smyslu zákona ČNR 100/2001 Sb. O posuzování vlivu na životní prostředí v platném znění.

Odpady ze stavební činnosti budou tříděny, v maximální míře recyklovány a odváženy na řízenou skládku k ekologické likvidaci. Před uvedením stavby do provozu budou předloženy doklady o odstranění odpadů.

Při stavbě nebudou ohroženy žádné stávající dřeviny.

Stavba bude prováděna s maximální ohleduplností k okolí, hlučnost a prašnost bude omezena na minimum. Hlučnost mechanizmů a zařízení používaných na stavbě nesmí přesáhnout hodnoty stanovené nařízením vlády č. 272/2011, tj. hluk ze stavební činnosti 
ve venkovním chráněném prostoru staveb nepřesáhne ve dne 65 dB v LAeq,14h a v chráněném vnitřním prostoru stavby 55 dB v LAeq,14h.

Při eventuálním dotčení veřejných prostranství stavební činností bude prováděn denní úklid těchto prostranství mokrou cestou.

- Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných předpisů

Při provádění stavby je bezpodmínečně nutno dodržovat zákon č. 309/2006 o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zvláště § 3 požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi a § 14, 15, 16. Při této stavbě není nutné zajistit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Všechny konstrukce musí být provedeny dle ČSN (a musí odpovídat ČSN). Odborné práce musí provádět odborná firma (nebo patřičně kvalifikovaní řemeslníci).

Je nutno dodržovat projektovou dokumentaci, odchylky od ní nebo od stavu předpokládaného v dokumentaci je nutno konzultovat s projektantem.

- Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Jiné stavby nejsou výstavbou dotčeny.

- Zásady pro dopravně inženýrské opatření

Doprava materiálu a suti bude prováděna určenými trasami.

Pokud bude při stavebních pracích prováděn jakýkoliv zábor veřejného prostranství na přilehlých místních komunikacích, je nutno požádat příslušný silniční správní úřad o vydání příslušného rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace.

- Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Nejsou třeba speciální opatření.

- Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Vzorkování a odsouhlasení technických parametrů výrobků

Provedení průzkumu stávajících rozvodů

Zakrytí podlah, vybavení a konstrukcí

Provedení nových rozvodů elektro pro ovládání a napájení rolet a žaluzií

Osazení nových rolet, osazení meteostanice s čidly a centrální řídící stanice

Připojení rolet a žaluzií na elektro, seřízení chodu zařízení, úklid stavby

Opravy povrchů stěn, stropů a trámečků

Úklid stavby

Revize elektro

Zaškolení obsluhy

Předpokládá se, že část prací se bude provádět o víkendech.

V případě poškození maleb a nátěrů venkovních fasád budou tyto povrchy po dokončení montáží zastiňovacích prvků opraveny

Při provádění stavby je zhotovitel stavebních úprav povinen dodržovat všechny platné technické normy, vyhlášky a předpisy platné v ČR.

V Praze 12/2024                                            Vypracoval: Ing. Jiří Padevět, Ing. Klára Bášová