Objednatel:	Městská část Praha 4

Antala Staška 2059/80b

146 46 Praha 4 - Krč

Akce:		Stavební úpravy objektu bez č.p./č.ev. na pozemcích parc. č. 140/114 a

140/115 ul. Nad Koupadly, Praha 4, k.ú. Lhotka

č. zakázky:	0004 0258 40

Stupeň:	Dokumentace pro provádění stavby

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zpracoval: Ing. Jiří Padevět, Ing. Klára Bášová

Praha, 07/ 2025

B.1 Celkový popis území a stavby

a) popis a charakteristiky stavby a objektů technických a technologických zařízení a jejich užívání,

Stavební úpravy objektu se týkají změny dispozice a opravy poškozených a neudržovaných konstrukcí (týká se zejména zbourání a nové přezdění obvodové stěny na hranici parcely). V objektu budou provedeny nové podlahy na terénu včetně hydroizolací a celkové zateplení objektu).

Vnitřní dispozice tvoří zázemí pro stálý a sezónní personál s údržbářskou dílnou zajišťující každodenní provoz koupaliště.

Stávající objekt je čtvercový jednopodlažní s plochou střechu ve spádu 2% na delší stranu směrem ke vstupnímu zastřešenému prostoru napojenému na hlavní budovy šaten pro návštěvníky. Na opačnou stranu je střecha ve sklonem 45° směrem k sousedící parcele.

Svislé konstrukce jsou vyzdívané. Vodorovné konstrukce - zastřešení objektu je tvořené střešními panely v jedné polovině objektu a ocelovými nosníky s HURDIS deskami na druhé polovině objektu. Střecha je zateplená a krytina je tvořena asfaltovou lepenkou.

Veškeré vnitřní instalace v objektu budou provedeny nově (kanalizace, vodovod, elektroinstalace, vytápění). Technické instalace jsou napojeny na stávající přípojky a areálové rozvody.

V rámci stavebních úprav objektu zázemí koupaliště dojde i drobným stavebním zásahům v sousedním objektu pokladny. Zde bude ve fasádě vyměněn elektroměrový rozvaděč za nový a na tento rozvaděč budou napojeny nové kabely pro objekt zázemí koupaliště a pro budoucí rozvaděče Rv ve východní straně koupaliště. V objektu pokladny budou nově vedeny tyto 2 silové kabely v podhledu. Stávající podhledy se rozeberou a po provedení kabeláže se namontují zpět. Dotčené prostory se nově vymalují. Kabely budou staženy k podlaze. Prostup kabelu pro zázemí bude vyvrtán skrz podlahu a základ. Po osazení kabelu se prostup utěsní. Kabel pro RV se buˇukončí ve spojovací krabici na fasádě vedle vstupních dveří, nebo se rovnou zrealizuje až k Rv. Rozsah úprav je patrný ve výkresech elektroinstalace.

b) charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., řešení ochrany před povodní, způsob zajištění vodního díla pro převod povodně apod.,

Stávající objekt je součástí areálu Koupaliště Lhotka (přírodní koupaliště – Biotop).

Objekt je situovaný v zastavěném území Prahy 4, k.ú. Lhotka. Objekt byl využíván jako stravovací zařízení - restaurace s venkovním občerstvením. Objekt se nenachází v záplavovém území ani poddolovaném území.

SO3 - částečně urbanizované rekreační plochy

Hlavní využití:
Plochy s omezenou zastavitelností sloužící rekreaci, oddechu, naučným, poznávacím a sportovním aktivitám v přírodě, které podstatně nenarušují přírodní charakter území a jejichž hlavní součástí je zeleň.

Přípustné využití:
Zeleň, areály volného času, přírodní koupaliště, otevřené bazény v přírodním prostředí, pobytové louky, nekrytá sportovní zařízení bez vybavenosti.
Stavby a zařízení pro provoz a údržbu, související s hlavním využitím.
Dětská hřiště, drobné vodní plochy, drobná zařízení sloužící pro obsluhu sportovní funkce vodních ploch, cyklistické stezky, jezdecké stezky, pěší komunikace a prostory, liniová vedení technické infrastruktury.

Podmíněně přípustné využití:
Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit: parkovací a odstavné plochy se zelení, komunikace vozidlové, obchodní zařízení s celkovou hrubou podlažní plochou nepřevyšující 250 m2, zařízení veřejného stravování, malá ubytovací zařízení, klubová zařízení a služby související s  hlavním využitím, plošná zařízení technické infrastruktury. Revitalizace vodních toků a ploch za účelem posílení přírodní a biologické funkce a přirozeného rozlivu.
Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde k znehodnocení nebo ohrožení využitelnosti dotčených pozemků.

Nepřípustné využití:
Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je v rozporu s podmínkami a limity stanovenými v dané lokalitě nebo je jiným způsobem v rozporu s cíli a úkoly územního plánování.

VOP - vodní toky a plochy, plavební kanály

Hlavní využití:
Vodní toky, plochy a přístaviště.

Přípustné využití:
Drobná zařízení sloužící pro obsluhu sportovní funkce vodních ploch, zeleň.
Stavby a zařízení, související s hlavním využitím.

Podmíněně přípustné využití:
Dopravní a technická infrastruktura. Zařízení sloužící pro provozování vodních sportů, plovoucí restaurace, za podmínky, že nebude omezeno hlavní a přípustné využití.

Nepřípustné využití:
Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je v rozporu s podmínkami a limity stanovenými v dané lokalitě nebo je jiným způsobem v rozporu s cíli a úkoly územního plánování.

- Jedná se o Stavbu a zařízení pro provoz a údržbu, související s hlavním využitím.

Stavební záměr je v souladu s platným územním plánem.

c) soulad dokumentace pro provádění stavby s povolením záměru, informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Seznam vydaných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní správy

| č. |  | č.j. | vyjádření/ stanovisko | datum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ÚMČ Praha 4, Odbor životního prostředí | č.j. R/2025/41268/2 | jednotné enviromentální stanovisko | 26.3.2025 |
| 2 | Hygienická stanice hl.m. Prahy | č.j. HSHMP 22067/2025/ Man | stanovisko | 30.4.2025 |
| 3 | Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy | č.j. HSAA-2076-3/OBK- 2025 | sdělení | 3.3.2025 |

Komentář projektanta k jednotlivým stanoviskům DOSS v případě, že jsou nějaké podmínky či připomínky: (text kurzívou)

1) ÚMČ Praha 4, Odbor životního prostředí

Jednotné enviromentální stanovisko – záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný za těchto podmínek

I. Z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

1. V případě předání odpadu kat. č. 17 05 04 Zemina do mobilního zařízení stavebník doloží doklad o předání tohoto odpadu do koncového zařízení určeného ke skladování, sběru, úpravě, využití nebo odstranění odpadu.

Komentář projektanta: Podmínky se týkají provádění stavby. Doklady stavebník doloží při kolaudačním řízení.

II. Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů

2. Do akumulační nádrže budou svedeny pouze dešťové vody ze střechy objektu.

Komentář projektanta: Podmínka je zapracována do projektové dokumentace v projektu ZTI

2) Hygienická stanice hl.m. Prahy

Závazné stanovisko – s předloženou dokumentací pro povolení stavby se souhlasí.

V souladu s § 77 zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se souhlas váže na splnění takto stanovených podmínek:

1) Před začátkem užívání stavby bude na HSHMP předložen protokol o měření elektrického osvětlení, který objektivně doloží, že prostory pracovišť mají zajištěné normové hodnoty podle náročnosti vykonávané práce na zrakovou činnost dle normy ČSN EN 12464-1, s vyhodnocením parametrů Em; Uo; Ra; RUGL; Em,z; Em, wall a Em, celling.

2) Před začátkem užívání stavby bude předložen protokol o seřízení, zaregulování a měření výkonů vzduchotechnických zařízení, který objektivně doloží, že všechny úpravou dotčené prostory mají zajištěnou odpovídající výměnu vzduchu.

3) Před započetím užívání stavby bude na HSHMP předložen protokol o měření hladin hluku z provozu všech stacionárních zdrojů souvisejících s předmětnou stavbou (např. venkovní jednotka TČ, výdechy a nasávání VZT), které objektivně prokáže splnění hygienických limitů pro denní i noční dobu v nejbližších chráněných venkovních prostorech okolních staveb.

Komentář projektanta: Podmínky se týkají provádění stavby. Doklady stavebník doloží při kolaudačním řízení.

3) Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy

Sdělení – v souladu s § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se státní požární dozor v rozsahu podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) nevykonává u staveb kategorie 0 a I.

HZS hl. m. Prahy dospěl k závěru, že se jedná o stavbu, kterou lze zařadit jako stavbu kategorie I.

HZS hl. m. Prahy sděluje, že není dotčeným orgánem na úseku požární ochrany, tedy není oprávněn k vydání závazného stanoviska. HZS hl. m. Prahy není dotčeným orgánem z hlediska ochrany obyvatelstva.

d) závěry provedených navazujících nebo rozšířených průzkumů; u změny stavby údaje o jejím současném stavu,

Stavební úpravy objektu se týkají změny dispozice a opravy poškozených a neudržovaných konstrukcí (týká se zejména zbourání a nové přezdění obvodové stěny na hranici parcely). V objektu budou provedeny nové podlahy na terénu včetně hydroizolací a celkové zateplení objektu).

Nenosné vnitřní svislé konstrukce uvnitř objektu budou odstraněny, čímž se uvolní prostor pro vytvoření nové moderní dispozice.

Stávající objekt je čtvercový jednopodlažní s plochou střechu ve spádu 2% na delší stranu směrem ke vstupnímu zastřešenému prostoru napojenému na hlavní budovy šaten pro návštěvníky. Na opačnou stranu je střecha ve sklonem 45° směrem k sousedící parcele.

Svislé konstrukce jsou vyzdívané. Vodorovné konstrukce - zastřešení objektu je tvořené střešními panely v jedné polovině objektu a ocelovými nosníky s HURDIS deskami na druhé polovině objektu. Střecha je zateplená a krytina je tvořena asfaltovou lepenkou.

Veškeré vnitřní instalace v objektu budou provedeny nově (kanalizace, vodovod, elektroinstalace, vytápění). Technické instalace jsou napojeny na stávající přípojky a areálové rozvody.

e) stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení a podmínek pro ochranu, v případě vodních děl popis povodí, stávající soustavy vodních děl a propojení s dalšími vodními díly,

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany

f) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Stavba nemá vliv na odtokové poměry daného území, likvidace srážkových vod ze střechy objektu bude realizována podzemním vsakem v areálu koupaliště.

g) požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin,

Netýká se. Nebudou odstraňovány žádné stávající stavby. Bourání se týká vnitřních příček stávajícího objektu, zařizovacích předmětů, výplní otvorů, podlah, stávající krytiny a zateplení střechy.

h) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

Stavba nevyžaduje zábory.

i) navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne, bezpečnostní vzdálenost muničního skladiště s rizikem střepinového účinku určená podle jiného právního předpisu,

Nevznikají žádná ochranná a bezpečnostní pásma.

j) navrhované funkce, parametry a výkon stavby - například základní rozměry, zastavěná plocha, podlahová plocha podle jednotlivých funkcí (bytů, služeb, administrativy apod.), obestavěný prostor, maximální množství dopravovaného média, typ a výkon technologie, výroby, výška hráze, plocha hladiny při provozní hladině, objem zadržené vody, u protipovodňových opatření transformační účinek nádrže, míra ochrany před povodní na Q 20 - 100, délka vzdutí při maximální hladině, délka zásobní soustavy, profily, objemy retenčních nádrží, délka úpravy vodních toků, kapacita profilu a bezpečnostních přelivů, výška vzdutí a spád, návrhové průtoky, údaje o průtocích vody ve vodním toku podle druhu vodního díla (M-denní průtoky, N-leté průtoky), množství čerpaných vod apod.,

Zastavěná plocha					130 m2

Hrubá podlažní plocha 					105,3 m2

Podlahová plocha					96,08 m2

Obestavěný prostor					550 m3

Do objektu je zavedena voda, objekt je napojen na splaškovou kanalizaci, v objektu jsou rozvody elektroinstalací. Vytápění je navržené centrální, zdroj tepla – tepelné čerpadlo.

k) bilance stavby - vstupy, spotřeby a výstupy (hmoty, média, srážková voda, energie, typy a produkce emisí, odpadů, bilance vodní nádrže, zajištění minimálního zůstatkového průtoku, definování neškodného odtoku, stanovení kapacity koryt, definování požadavků na zásobování vodou, množství odpadních vod apod.),

Zastavěná plocha					130 m2

Hrubá podlažní plocha 					105,3 m2

Podlahová plocha					96,08 m2

Obestavěný prostor					550 m3

Do objektu je zavedena voda, objekt je napojen na splaškovou kanalizaci, v objektu jsou rozvody elektroinstalací. Vytápění je navržené teplovodní, zdroj tepla – tepelné čerpadlo vzduch - voda.

l) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě,

Stavba bude napojena na stávající komunikační sítě vedené v areálu koupaliště

m) předpokládaný stavební postup podle zásad organizace výstavby, věcné a časové vazby stavby, související (podmiňující, vyvolané) investice,

Předpokládaná termín realizace 11/2025 – 05/2026, stavba není etapizována.

n) požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby,

Předpokládaná termín realizace 11/2025 – 05/2026, stavba není etapizována.

o) seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu1), které mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout při provádění stavby.

Jedná se o stavební úpravy stávající stavby – neřeší se.

B.2 Architektonické řešení

Podrobný popis kompozice prostorového a architektonického řešení.

Stávající stavba je čtvercového tvaru o rozměrech 11,86 x 11,09 m. Je situována na hranici u hlavního vstupu pro návštěvníky. Navazuje na hlavní budovu šaten (propojení zastřešeným chodníkem). Fasáda bude ze tří stran nově zateplena KZS v tl. 160 mm (izolant šedý polystyrén). Krytina střechy a zateplení střechy bude nové, krytina je navržena z PVC folie. Nově je upravena vnitřní dispozice navržená dle požadavků pro provoz koupaliště a zázemí personálu.

B.3 Stavebně technické a technologické řešení

Stavební úpravy objektu se týkají změny dispozice a opravy poškozených a neudržovaných konstrukcí (týká se zejména zbourání a nové přezdění obvodové stěny na hranici parcely). V objektu budou provedeny nové podlahy na terénu včetně hydroizolací a celkové zateplení objektu).

Nenosné vnitřní svislé konstrukce uvnitř objektu budou odstraněny, čímž se uvolní prostor pro vytvoření nové moderní dispozice. Vnitřní dispozice tvoří zázemí pro stálý a sezónní personál s údržbářskou dílnou zajišťující každodenní provoz koupaliště.

Stávající objekt je čtvercový jednopodlažní s plochou střechu ve spádu 2% na delší stranu směrem ke vstupnímu zastřešenému prostoru napojenému na hlavní budovy šaten pro návštěvníky. Na opačnou stranu je střecha ve sklonem 45° směrem k sousedící parcele.

Svislé konstrukce jsou vyzdívané. Vodorovné konstrukce - zastřešení objektu je tvořené střešními panely v jedné polovině objektu a ocelovými nosníky s HURDIS deskami na druhé polovině objektu. Střecha je zateplená a krytina je tvořena asfaltovou lepenkou.

Veškeré vnitřní instalace v objektu budou provedeny nově (kanalizace, vodovod, elektroinstalace, vytápění). Technické instalace jsou napojeny na stávající přípojky a areálové rozvody.

Jako hlavní zdroj tepla pro vytápění a ohřev TV bude sloužit tepelné čerpadlo systému vzduch-voda. Topný výkon dle ČSN EN 14 511 TČ PH = 6 kW a topný faktor dle ČSN EN 14 511 COP=4,13. Je navržen nepřímotopný zásobník TV o objemu – 190l. Zásobník TV je součástí vnitřní jednotky tepelného čerpadla.

B 3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení

Stavební úpravy objektu se týkají změny dispozice a opravy poškozených a neudržovaných konstrukcí (týká se zejména zbourání a nové přezdění obvodové stěny na hranici parcely). V objektu budou provedeny nové podlahy na terénu včetně hydroizolací a celkové zateplení objektu).

Nenosné vnitřní svislé konstrukce uvnitř objektu budou odstraněny, čímž se uvolní prostor pro vytvoření nové moderní dispozice. Vnitřní dispozice tvoří zázemí pro stálý a sezónní personál s údržbářskou dílnou zajišťující každodenní provoz koupaliště.

Stávající objekt je čtvercový jednopodlažní s plochou střechu ve spádu 2% na delší stranu směrem ke vstupnímu zastřešenému prostoru napojenému na hlavní budovy šaten pro návštěvníky. Na opačnou stranu je střecha ve sklonem 45° směrem k sousedící parcele.

Svislé konstrukce jsou vyzdívané. Vodorovné konstrukce - zastřešení objektu je tvořené střešními panely v jedné polovině objektu a ocelovými nosníky s HURDIS deskami na druhé polovině objektu. Střecha je zateplená a krytina je tvořena asfaltovou lepenkou.

Veškeré vnitřní instalace v objektu budou provedeny nově (kanalizace, vodovod, elektroinstalace, vytápění). Technické instalace jsou napojeny na stávající přípojky a areálové rozvody.

Jako hlavní zdroj tepla pro vytápění a ohřev TV bude sloužit tepelné čerpadlo systému vzduch-voda. Topný výkon dle ČSN EN 14 511 TČ PH = 6 kW a topný faktor dle ČSN EN 14 511 COP=4,13. Je navržen nepřímotopný zásobník TV o objemu – 190l. Zásobník TV je součástí vnitřní jednotky tepelného čerpadla.

B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti

a) celkové řešení přístupnosti stavby se specifikací části stavby, které podléhají požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu objektu na okolí,

Stavba je stávající a slouží jako zázemí pro personál koupaliště. Personál koupaliště nemůže být imobilní, proto se s úpravami objektu pro přístupnost imobilních osob nepočítá.  Objekt nebude přístupný veřejnosti. S předčasným užíváním stavby ani zkušebním provozem se nepočítá

b) popis navržených opatření - zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené pro užívání veřejností,

Přístup ke stavbě bude zajištěn z ulice Nad Koupadly s hlavní vjezdovou bránou na koupaliště. K dispozici je i druhý příjezd do areálu z ulice Jílovská. Práce budou prováděny v době mimo sezónu, kdy na koupaliště není přístup veřejnosti. Celý areál koupaliště je oplocený. Směrem k sousednímu pozemku parc.č.

c) popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů

Stavba nemá dopad na přístupnost.

.

B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby

Použité materiály budou certifikované. Budou dodrženy požadavky na dodržení bezpečnosti užívání spojené s předepsanou údržbou instalací dle vyhlášek a norem.

B.3.4 Technický popis stavby

a) popis stávajícího stavu,

Stavební úpravy objektu se týkají změny dispozice a opravy poškozených a neudržovaných konstrukcí (týká se zejména zbourání a nové přezdění obvodové stěny na hranici parcely). V objektu budou provedeny nové podlahy na terénu včetně hydroizolací a celkové zateplení objektu).

Nenosné vnitřní svislé konstrukce uvnitř objektu budou odstraněny, čímž se uvolní prostor pro vytvoření nové moderní dispozice. Vnitřní dispozice tvoří zázemí pro stálý a sezónní personál s údržbářskou dílnou zajišťující každodenní provoz koupaliště.

Stávající objekt je čtvercový jednopodlažní s plochou střechu ve spádu 2% na delší stranu směrem ke vstupnímu zastřešenému prostoru napojenému na hlavní budovy šaten pro návštěvníky. Na opačnou stranu je střecha ve sklonem 45° směrem k sousedící parcele.

Svislé konstrukce jsou vyzdívané. Vodorovné konstrukce - zastřešení objektu je tvořené střešními panely v jedné polovině objektu a ocelovými nosníky s HURDIS deskami na druhé polovině objektu. Střecha je zateplená a krytina je tvořena asfaltovou lepenkou.

Horní stavba :

Hlavní statickou úpravou jsou zazdívky otvorů, bourání nových a posouvání otvorů. Tím bude potřeba nad nová nadpraží předem osadit ocelové válcované nosníky.

Dalším statickým zásahem bude postupné vybourávání a vyzdívání podélné stěny.

Ta je ve špatném nevyhovujícím stavu.

Nad nová nadpraží budou jako překlady založeny vždy čtyři ocelové válcované nosníky. Budou velikosti v závislosti na rozpětí otvoru a velikosti jeho zatížení (4 x 80, 4 x 100, 4 x 120).

Pro provádění podchytávek platí, že se nejprve provede drážka ve zdivu z jedné strany stěny a založí se polovina nosníků překladu, nadpraží a okolí se vyklínuje kvalitními zbytky cihel na min. nastavovanou maltu. Po jejím zatvrdnutí se vše zopakuje i z druhé strany.  Po založení nosníků a vytvrdnutí malty se pod ochranou nového nadpraží  může vybourat příslušný otvor. Při provádění je potřeba sledovat stav okolních nosných konstrukcí, jestli v nich nevznikají nežádoucí trhlinky.

Každý překlad se následně obalí stavebním pletivem nebo perlinkou (podle tloušťky omítky) a doplní se omítka se štukem.

Nevyhovující podélná stěna bude nahrazena novou.

Ocelové nosníky s deskami Hurdis budou před začátkem prací ztuženy a podepřeny. Např. se v místech nosníků odstraní keramická vrstva a přivaří se podélný ocelový nosník z []160. Ten se průběžně podsloupkuje. Tak bude konstrukce střechy ztužena a vyvěšena - podepřena.

Nyní bude možné po etapách (záběrech) délky asi 3 m staré zdivo vybourávat a vyzdívat nové (keramické voštinové tvárnice) v tl. 440 mm. V koruně zdiva bude vybetonovaný železobetonový věnec (zateplen zvenku 150 mm EPS, zevnitř věncovka). Bude tak široký 200 mm, vysoký 250 mm. Výztuž věnce bude v každém rohu tvořit profil R14, třmínky z profilů R6 po 250 mm.

Podélná výztuž se bude nastavovat přesahem na kotevní délku 600. Věnec se na koncích zakotví do příčných stěn objektu, popř. propojí se stávajícím věncem.

Spodní stavba - základy :

Před vyzdíváním nové podélné stěny se provede průzkum stávajícího základu. Pokud by nebyl základový pas založen hlouběji než asi 900 mm a byl užší než uvažovaná stěna, musel by se upravit (např. přibetonováním směrem do vnitřní dispozice objektu).

Veškeré vnitřní instalace v objektu budou provedeny nově (kanalizace, vodovod, elektroinstalace, vytápění). Technické instalace jsou napojeny na stávající přípojky a areálové rozvody.

b) popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení,

Veškeré použité stavební materiály budou certifikovány. Použité materiály a skladby budou splňovat veškeré tepelně technické, akustické, hydroizolační, požárně bezpečnostní a mechanické vlastnosti dle platných obecně právních předpisů a norem.

Zhotovitel stavby je povinen před zahájením provádění jakékoliv konstrukce či práce v předstihu předložit TDS a GP technologický postup a technický list výrobku. U komplikovanějších prvků (např výplně otvorů, zámečnické výrobky) bude předložena zhotovitelem stavby před zahájením prací výrobní dokumentace. Veškeré tyto dokumenty musí TDS a GP schválit před zabudováváním do stavby.

Zhotovitel stavby je povinen zajistit veškeré zkoušky a posudky, které souvisí s prováděním prací.

Základy

Podkladní beton je tl. 150 mm vyztužený KARI sítí 6/150x6/150. Podkladní beton je uložen  do štěrkopískového lože s odvětrávacím drenážním potrubím proti pronikání radonu z podloží.

Svislé konstrukce

Nosné svislé konstrukce jsou vyzdívané z cihelných tvárnic. Pro obvodové konstrukce  jsou použity tvárnice řady tl. 440 mm. Fasáda bude zateplena vnějším tepelně izolační kontaktním systémem s tepelnou izolací - šedým polystyrénem tl. 160 mm.

Nadpraží otvorů je navrženo ocelovými překlady.

Svislé nenosné konstrukce - příčky jsou z tvárnic na tl. 115 mm. Příčky je třeba řádně zakotvit do nosných konstrukcí dle podkladů pro provádění systému. Ve styku příčky se stropem je nutné vložit pryžový pásek, který zamezí při průhybu stropní konstrukce přenášení zatížení na příčku. Nad otvory v příčkách budou použity  systémové překlady

Je třeba dodržet technologické předpisy dané výrobcem.

Vodorovné konstrukce

Stropní konstrukce (střecha) je stávající  v části tvořená střešními panely a v části tvořená ocelovými nosníky s vloženými deskami HURDIS.

Podhled je v místnostech tvořený SDK podhledy (kromě dílny), v místnostech umýváren a WC jsou navrženy SDK desky do vlhkého prostředí.

Střecha bude nově zateplena s krytinou z PVC folie.

Podlahy

Nášlapné vrstvy podlah bude provedeny ze slinutých keramických dlaždic, kalibrovaných a rektifikovaných, formátu 60x30 cm v barvě šedohnědé. Sokl bude řezaný z dlažby, výška 6 cm. Betonová mazanina podlah bude oddilatována od svislých konstrukcí páskem polystyrénu. Jednotlivé skladby podlah viz projektová dokumentace.

Úpravy povrchů

Vnitřní omítky jsou vápenné štukové tl. 10 mm. V místnostech, kde tvoří povrch keramická dlažba, je proveden sokl 60 mm. Ostatní vnitřní plochy budou opatřeny 1x pačokovým nátěrem a 2x krycím nátěrem. Odstíny vnitřní malby budou bílé. Keramické obklady budou v barvě béžové a bílé (90% béžová, 10% bílá) v matném provedení ve formátu 400x200 mm.

Fasáda bude zateplena vnějším tepelně izolační kontaktním systémem s tepelnou izolací šedým  polystyrénem v tl. 160 mm. Nad úrovní terénu bude osazen nenasákavý izolant z XPS polystyrenu. KZS bude proveden v souladu s technologickým postupem výrobce systému. Použita bude jemnozrnná probarvená silikonová omítka zrnitosti 1,5 mm. Zhotovitel předloží kotevní plán a výtažné zkoušky zpracované odborně způsobilou osobou.

Výplně otvorů

Okna a vchodové dveře budou plastová s izolačním trojsklem. Součástí dodávky jsou parotěsné a paropropustné fólie kotvené na rám a podkladní tepelně izolační profily z extrudovaného izolantu. U dveří do dílny je nutné dodržet tepelně technické parametry. Na novou kolmou manžetu bude osazen  nový fixní střešní světlík světlosti 600x900 mm s Al profilem, zasklený izolačním dvojsklem.  Světlík bude osazen s vodorovným zasklením. To bude z vnější strany kryto přesklívací kopulí. Součástí světlíku je typová podsada (manžeta) z pozinkovaného lakovaného plechu opatřená tepelnou izolací. Při montáži je třeba dodržet technologické předpisy dané výrobcem.

Vnitřní dveře v objektu budou dřevěné plné s DTD jádrem a s ocelovou zárubní. Na WC budou použity sanitární příčky z dveřmi z HPL desek v barvě světle šedé. Doplňkové a kotevní prvky budou nerezové.

Izolace

Hydroizolaci proti vodě podlahách tvoří hydroizolační asfaltové pásy s hliníkovou fólií. Podklad musí být suchý, čistý bez zbytků betonu a malty. Podkladní beton bude napenetrován. Nové hydroizolace podlah se napojí na stávající izolace pod nosnými a obvodovými stěnami. Při bourání je nutné zachovat u stěn dostatečné části izolací, aby bylo možné nové hydroizolace napojit na stávající!!!

Tepelná izolace – podlaha přízemí bude tepelně izolována tvrzeným polystyrénem tl. 120 mm.

Hydroizolace střech bude provedena z PVC fólie tl. 1,8 mm. Kotvena bude mechanicky teleskopickými kotvami. Pod fólií bude provedena separační rohož. Fólie bude světle šedá s odolností proti UV záření. Zhotovitel předloží kotevní plán a výtažné zkoušky zpracované odborně způsobilou osobou.

Sádrokartonové konstrukce

Ve většině prostor objektu bude nově osazen sádrokartonový podhled,  který bude připevněn na kovový rošt. V koupelnách musí být použit sádrokarton do vlhkého prostředí.  Při práci je nutné dodržovat technologické postupy předepsané výrobcem. Dále budou sádrokartonové konstrukce v objektu použity pro zakrývání vodorovných a svislých instalací a ocel. konstrukcí.

Konstrukce klempířské

Oplechování střechy, okapy, vnější parapety oken a svody budou z lakovaného pozinkovaného plechu. Oplechování střešního výlezu je součástí systému dodavatele světlíku. Při provádění dodržovat technologické postupy těchto systémů.

Vnitřní parapet

Vnitřní parapety oken budou z HPL desek v barvě bílé, nebo budou obloženy keramickým obkladem (v koupelnách).

Zámečnické práce

Na zámečnické výrobky musí zhotovitel vypracovat výrobní dokumentaci. Veškeré prvky umístěné v exteriéru musí být žárově pozinkované.

V rámci stavebních úprav objektu zázemí koupaliště dojde i drobným stavebním zásahům v sousedním objektu pokladny. Zde bude ve fasádě vyměněn elektroměrový rozvaděč za nový a na tento rozvaděč budou napojeny nové kabely pro objekt zázemí koupaliště a pro budoucí rozvaděče Rv ve východní straně koupaliště. V objektu pokladny budou nově vedeny tyto 2 silové kabely v podhledu. Stávající podhledy se rozeberou a po provedení kabeláže se namontují zpět. Dotčené prostory se nově vymalují. Kabely budou staženy k podlaze. Prostup kabelu pro zázemí bude vyvrtán skrz podlahu a základ. Po osazení kabelu se prostup utěsní. Kabel pro RV se buˇukončí ve spojovací krabici na fasádě vedle vstupních dveří, nebo se rovnou zrealizuje až k Rv. Rozsah úprav je patrný ve výkresech elektroinstalace.

c) popis navrženého řešení vodního díla s ohledem na jeho charakter a účel, návrhová kapacita, kategorizace vodního díla pro potřeby technickobezpečnostního dohledu apod.

Netýká se. Jedná se o stavební objekt.

B.3.5 Technologické řešení - výčet a popis technických a technologických zařízení

a) popis stávajícího stavu,

Do stávajícího objektu jsou přivedeny přípojky vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace, elektro-silnoproudu. Ve stávajícím objektu jsou provedeny rozvody vodovodu, kanalizace, elektroinstalací. Veškeré stávající instalace budou demotovány a odstraněny.

b) popis navrženého řešení,

Nově bude objekt připojen na stávající přípojku vodovodu. Splašková a dešťová kanalizace bude nově svedena do přilehlých areálových rozvodů. Elektroinstalace bude nově provedena s připojením na stávající rozvaděč na fasádě objektu. Uvnitř objektu budou provedeny nové rozvody k navrhovaným zařizovacím předmětům. Veškeré elektroinstalace budou v objektu provedeny nově. V objektu je navrženo centrální vytápění napojené na instalované tepelné čerpadlo umístěné v prostorách dílny. V objektu je také navržena vzduchotechnika.

VZT - Zařízení č.1. Toto zařízení bude sloužit k větrání šaten a umýváren. Větrání bude navrženo jako nucené. Pro přívod a odvod vzduchu bude sloužit kompaktní podstropní jednotka s deskovým rekuperačním výměníkem s bypassem,  filtrací a elektrickým ohřevem. VZT jednotka bude instalována  pod stropem dílny, bude nasávat vzduch z  fasády a odpadní vzduch bude vyfukovat nad střechu objektu. Vzduch bude přiváděn do prostoru šaten anemostaty s vířivým výstupem vzduchu, odpaní vzduch bude odváděn ze sprch a WC výustkami a talířovými ventily. Zařízení bude ovládáno vlastním systémem MaR a bude pracovat jako rovnotlaké.

Zařízení č.2 bude sloužit k odsávání sociálních zařízení, odvod vzduchu budou zajišťovat  radiální ventilátorky s automatickou zpětnou klapkou do podhledu.  Odpadní vzduch bude vyfouknut přes výfukové koleno nad střechu budovy. Zařízení bude pracovat jako podtlakové, náhradní vzduch bude přisáván z okolních prostorů a zařízení bude spouštěno se světlem ve větraných místnostech.

Vytápění - V celém objektu je navrženo teplovodní vytápění pomocí deskových otopných těles. Otopná tělesa jsou navržena ocelová desková s hladkou čelní deskou s integrovanou ventilovou vložkou se spodním pravým nebo levým připojením pomocí uzavíracího šroubení s vypouštěním a desková tělesa se svisle orientovanými profily napojena pomocí termostatických ventilů včetně uzavíracího a regulačního šroubení s vypouštěním.

Všechna otopná tělesa jsou navržena s termostatickými hlavicemi. Otopná tělesa jsou napojena ze zdi. Jmenovitý teplotní spád 50/40 ºC. Rozvod k otopným tělesům je dvoutrubkový z měděných trubek. Potrubní ležatý rozvod je veden v drážce v podlaze, resp. ve stěně (drážku vyplnit měkkým materiálem umožňujícím dilataci potrubí). Odvzdušnění je pomocí odvzdušňovacích ventilů umístěných na otopných tělesech.

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Vnitřní vodovod rozvádí vodu k jednotlivým výtokovým armaturám.

Ohřev TV je řešen centrálně v zásobníkovém ohřívači, který je integrální součástí tepelného čerpadla (TČ) pro vytápění budovy. Připravená teplá voda je rozvedena k jednotlivým výtokovým armaturám v souběhu s rozvodem studené vody.

## Pitná voda

Rozvody vnitřního vodovodu budou provedeny z potrubí PP-RCT EVO S 4 tlakové řady PN22 a budou v celé své délce opatřeny celoplošnou tepelnou izolací včetně spojů a armatur. Kompenzace teplotní roztažnosti potrubí bude kompenzována přirozenými změnami směru vedení trasy.

Jednotlivé rozvody budou vedeny buď pod stropem v podhledu, v předstěnách nebo ve stěnách v drážkách pod omítkou. Způsob vedení a uchycení bude přizpůsoben lokálním podmínkám v jednotlivých místech instalace.

Připojovací potrubí bude u jednotlivých volně připojených výtokových armatur opatřeno uzavíracími kohouty a výtoková armatura bude připojena pomocí ohebných tlakových pancéřovaných hadiček. U výtokových armatur pevně zabudovaných ve stěně bude připojovací potrubí napojeno přímo na výtokovou armaturu.

Měření spotřeby studené (a potažmo vyrobené teplé vody) bude prováděno centrálně v nice přípojky vodovodu do objektu za hlavním uzávěrem.

Zařizovací předměty budou osazeny ve standardním provedení podle výběru investora. Všechny zařizovací předměty budou na kanalizaci připojeny pomocí zápachových uzávěrů (sifonů). WC budou vybavena splachovací nádržkou umístěnou v instalační předstěně.

## Ohřev TV

Ohřev TV je řešen centrálně ve zdroji tepla pro vytápění, které je zajištěno pomocí TČ v dodávce profese RTCH. Součástí instalace bude i zásobníkový ohřívač vody.

Rozvod studené vody (SV) bude zaústěn do zásobníkového ohřívače a vyrobená teplá voda (TV) bude rozvedena po objektu v souběhu s vedením potrubí SV. U centrálního ohřevu bude umístěno cirkulační čerpadlo, které bude zajišťovat cirkulaci TV po objektu, aby byla u jednotlivých výtokových armatur byla zajištěna dodávka TV o požadované teplotě.

U ohřívače TV bude na straně rozvodů SV osazena průtočná membránová expanzní nádoba a jako zabezpečovací zařízení bude použit osazený pojistný ventil.

# Kanalizační přípojka splašková

Splaškové vody budou odváděny do stávající revizní šachty areálové kanalizace vedené podél projektem řešeného stavebně upravovaného objektu.

Kanalizační rozvody na pozemku budou provedeny z plastového potrubí určeného k přímému uložení do země (systém KG). Kanalizační přípojka bude vedena v minimálním sklonu 2 %.

# Vnitřní kanalizace

Vnitřní rozvody splaškové kanalizace budou provedeny z plastového potrubí systému HT. Rozvody budou provedeny jako gravitační vždy ve spádu tak, aby byl zajištěn bezpečný odvod splaškových odpadních vod od jednotlivých zařizovacích předmětů.

Jednotlivé zařizovací předměty budou připojeny přes zápachové uzávěry pomocí připojovacího potrubí vedeného v min. 3% spádu. Připojovací potrubí se bude zaúsťovat do potrubí stoupacího. Odvod kondenzátu od vnitřních Split jednotek bude veden gravitačně. Svodné potrubí kondenzátu bude mít spád min. 1 %. V místě napojení na splaškovou kanalizaci bude na kondenzátním potrubí umístěn zápachový uzávěr s ochranou proti vyschnutí, například v podobě mechanického sifonu s kuličkou.

Stoupací potrubí bude na spodním konci osazeno podbetonovaným patním kolenem a na horním konci bude v příhodném místě vyvedeno nad střechu jako odvětrání. Nad střechou bude potrubí provedeno z materiálu odolného proti povětrnosti (zejména mrazu a UV záření) a bude ukončeno odvětrávací hlavicí min. 500 mm nad úrovní střešního pláště.

Pod podlahou v zemi budou jednotlivé stoupačky svedeny ležatým potrubím do revizní šachty stávajícího areálového rozvodu splaškové kanalizace. Potrubí v zemi bude provedeno z plastu určeného pro přímé uložení do země (systém KG). Ležaté potrubí bude vedeno v minimálním spádu 2 % a změny směru a napojení budou řešeny výhradně pomocí 45° kolen (oblouků).

# Hospodaření s dešťovou vodou

Dešťová voda ze střechy objektu bude svedena do stávající dešťové kanalizace. S jiným využitím zachycených dešťových vod se neuvažuje.

## Dešťová kanalizace

Dešťové srážky jsou zachytávány na střeše objektu a jsou pomocí kanalizačního potrubí svedeny do stávající dešťové kanalizace vedené poblíž řešeného objektu.

Většina plochy střechy nebude stavebními úpravami dotčena, takže dešťové vody zachycené na této části budou svedeny stávajícími svody bez úprav. Upravený kraj střechy, který bude v opačném sklonu od neměněného zbytku, bude opatřen novým svodem, který bude v úrovni terénu osazen lapačem splavených nečistot, a který bude dále vedením v zemi napojen do stávající revizní šachty areálového rozvodu dešťové odpadní vody.

ELEKTROINSTALACE

Napěťová soustava: 3x230/400V ~50Hz, TN-C-S

Ochrana před nebezpečným dotykem provedena dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3:

živých částí: krytem a izolací.

neživých částí: ochrana automatickým odpojením od zdroje

Doplňková ochrana proudovým chráničem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3.

Doplňková ochrana doplňujícím pospojováním dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2

Měření elektrické energie bude provedeno centrálně v samostatném elektroměrovém rozvaděči.

Připojení objektu k distribuční soustavě je stávající. Distribuční kabel je zatažen do

stávající pojistkové skříně SP. Ze stávající skříně bude do nového elektroměrového rozvaděče RE přiveden nový napájecí kabel (dodávka PRE distribuce).

V projektu se uvažuje s jedním centrálním elektroměrovým rozvaděčem. Musí být v provedení do venkovního prostředí a bude umístěn nad pojistkovou skříní ve fasádě.

Rozvaděč bude vybaven novým 3f 1 sazbovým elektroměrem (nebude uplatněna sazba pro TČ).

Hlavní jistič před elektroměrem byl stanoven na 3x25A/B.

Zásuvky 230V se připojí kabely CYKY-J 3x2,5mm2. Konečné umístění a výška zásuvek bude řešena při realizaci a konzultována s investorem. V prostorech se zvýšenou vlhkostí budou instalovány zásuvky v provedení IP44. V jednotlivých místnostech objektu budou navrženy zásuvky ve vícenásobném horizontálním rámečku, v provedení pod omítkou v krytí IP20 a IP44. Pro vybrané spotřebiče, budou instalovány zásuvky s přepěťovou ochranou. Na jednom okruhu s přepěťovou ochranou může být nejvzdálenější zásuvky do vzdálenosti max.5m. Vedle klasických zásuvek se uvažuje s instalací podlahových zásuvkových krabic. V dílně budou i zásuvky na 400V.

Světelné vývody budou osazeny svítidly odsouhlasenými investorem, případně architektem. Všechny světelné okruhy budou připojeny přes kombinované chrániče + jističe, aby výpadek jednoho okruhu osvětlení nezpůsobil výpadek jiného světelného okruhu. Ovládání osvětlení bude přes vypínače.

| Celkový soudobý příkon 1.NP [W] je: |  |  |  |  | 15980,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výpočtový proud |  |  |  |  | 24,30 |  |
| Hodnota hlavního jističe |  |  |  |  | 25A/B/3 |  |
| Hlavní přívod |  |  |  |  | CYKY-J 4x10 |  |

Podrobný popis jednotlivého technologického řešení je popsán v samostatných částech D.1.2.

c) energetické výpočty.

tepelné ztráty objektu:

Tepelná ztráta objektu: 4,7 kW

(Výpočet tepelné ztráty objektu dle ČSN EN 12831)

Roční potřeba energie na vytápění: 8 713,7 kWh/rok = 31,4 GJ

(Výpočet potřeby tepla podle ČSN EN ISO 13790)

Roční potřeba energie na ohřev TV 6 278,0 kWh/rok = 22,6 GJ

(stanoveno v souladu s metodikou TNI 73 0302)

Celková roční spotřeba energie: 14 991,7 kWh/rok = 54,0 GJ

B.3.6 Zásady požární bezpečnosti

a) charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného právního předpisu2) - výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba určena, nebo jiný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu apod.,

Stavba kategorie I

Zastavěná plocha stavby: 127,65 m2

Výška stavby: 0,00 m

Světlá výška podlaží: 2,60 m2

Navrhovaný počet osob:  15 osob

Počet ubytovaných osob:  0 osob

Počet osob vyžadujících asistenci: 0 osob

Počet nadzemních podlaží: 1

Počet podzemních podlaží: 0

b) kritéria - třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů, prohlášení stavby za kulturní památku.

Stanovení třídy využití: první třída využití

Prostory určené ke spánku:  NE

Prostory určené pro veřejnost:  NE

Prostory pro osoby vyžadující asistenci při evakuaci:  NE

Budova, která je kulturní památkou: NE

Přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů:  NE

B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana

Řešení požadavků na energetickou náročnost, úsporu energie a tepelnou ochranu budov.

Součinitelé prostupu tepla pro všechny navržené konstrukce jsou nižší než normové hodnoty.

okna Uw=1,1 W/m2K, dveře: Ud = 1,3 W/m2K, vrata do dílny z hliníkových profilů s výplní kazetami PU - Uv = 1,0 W/m2K (hliníkový 3komorový profil stavební hloubky 65 mm s přerušeným tepelným mostem, izolačnímu PU panelu tloušťky 40 mm a dvojité obvodové těsnění), světlík ve střeše dílny U=0,8 W/m2K.

B.3.8 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

a) vnitřní prostředí - zejména parametry vnitřního mikroklimatu, stínění, osvětlení, proslunění, ochrana proti hluku a vibracím apod.,

b) vliv na vnější prostředí - zejména hluk a vibrace, zastínění, prašnost, omezení vlivu stavby na vznik tepelného ostrova,

Jedná se o drobnou stavbu, která nemá zásasdní vliv na své okolí. Do okolí bude vyzařován hluk z tepelného čerpadla. Tepelné čerpadlo bude osazeno v tichém provedení, směrem k sousední parcele bude osazena stana s akusticky pohlcujícími výplněmi.

c) při změnách stavby - dopady změn na prostředí - zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance.

Návrhové parametry stavby:

Teplotní a hydrometrické parametry vnějšího vzduchu :

teplota suchého teploměru				zima   -15 oC

teplota vlhkého teploměru				zima   -19 oC

entalpie vzduchu					zima   -16 kJ/kg

absolutní vlhkost vzduchu				zima   0,8 g/kg

Vnitřní výpočtové teploty:

- teplota vzduchu : 			  zima: 	24 ± 2 oC	    léto:	negarantována

- relativní vlhkost vzduchu		            negarantována           negarantována

Výměny čerstvého vzduchu při nuceném větrání:

Min. výměna vzduchu ve výrobních prostorech (pobytová zóna):  50 m3/hod/osobu

(2 x/hod)

Min. výměna vzduchu v šatnách:		 	                     20 m3/hod/skříňku

Min. množství odsátého vzduchu na pisoár:			         25 m3/h

Min. množství odsátého vzduchu na výtok teplé vody:	         30 m3/h

Min. množství odsátého vzduchu na WC mísu:		         50 m3/h

Min. množství odsátého vzduchu na sprchu:		           	       120 m3/h

Maximální hladiny hluku vznikajícího provozem vzduchotechniky nepřekročí limity „Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 272/2011 Sb.“ Bude zajištěno splnění následujících limitů :

Dílna:									50 dB(A)

Šatny:									50 dB(A)

Sociální zařízení, čaj. kuchyňky:					50 dB(A)

Hladina hluku na fasádě budovy:					45 dB(A) - den

Větrání je  navrženo v šatnách a sociálním zázemí nucené (viz bod B.3.5). Ostatní prostory jsou

Odvětrány přirozeně okny.

Osvětlení a oslunění místností je splněno.

B.3.9 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Protipovodňová opatření, ochrana před pronikáním radonu z podloží, před bludnými proudy a korozí, před technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní vodou, vlhkostí, před hlukem a ostatními účinky - vliv poddolování, plyny (zejména výskyt metanu) apod. Při změnách stavby dopady změn na stavební konstrukce - zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance

Stavba neleží v zátopovém, poddolovaném ani seizmicky aktivním území.

V zájmovém území se vyskytuje vysoká hladina podzemní vody, tomu je přizpůsobeno i konstrukční řešení stávajících vsakovacích objektů, do kterých bude zaústěna i dešťová voda z dotčeného objektu.

Umístění kolejové dopravy je ve vzdálenosti, která nepředpokládá výskyt bludných proudů.

Ochrana proti radonu z podloží je zajištěna instalací hydroizolací s vložkou proti pronikání radonu.

.

B.4 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu a přeložky technické infrastruktury, křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní infrastruktury, nebo je-li ohrožena bezpečnost,

Stavba je stávající a je připojena na stávající dopravní a technickou infrastrukturu (stávající přípojky a areálové rozvody).

b) výkonové kapacity, připojovací rozměry, délky.

Stavba je stávající a je připojena na stávající dopravní a technickou infrastrukturu (stávající přípojky a areálové rozvody). Součástí realizace stavby bude navýšení hlavního jističe v elektroměrovém rozvaděči, který je umístěn v sousedním objektu pokladny. Rozvaděč bude vyměněn. Hodnota jističe se zvětší z 3x50 na 3x80A. Z prostoru pokladny budou do prostoru zázemí zavedeny nové přívody silno a slaboproudu.

B.5 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení, včetně příjezdu jednotek požární ochrany, únosnost vozovek, poloměry zatáčení na kruhových objezdech, vlečné křivky,

stávající -neřeší se

b) napojení na stávající dopravní infrastrukturu včetně napojení na stávající chodníky a pochozí plochy,

stávající -neřeší se

c) přeložky dopravní infrastruktury,

stávající -neřeší se

d) doprava v klidu včetně vyhrazených parkovacích stání a zdroje energie pro alternativní pohony,

Stávající areál koupaliště je dopravně připojen z ulice Nad Koupadly a Jílovská, pěší přístup do areálu  koupaliště pro veřejnost je stávající vstupní brankou z ulice Nad Koupadly. Vnitřní zpevněné komunikace jsou stávající bezbariérově řešené.

Doprava v klidu je navržena parkováním na pozemku stavby.

Počet stání dle pražských předpisů: HPP

Dle přílohy 2 k nařízení č. 12/2024 Sb. HMP Sb. hl. m Prahy

Základní počty stání

Tabulka stanovuje pro jednotlivé účely užívání základní počet stání včetně podílu vázaných a návštěvnických stání pro výpočet podle § 25.

Pro jednotlivé účely užívání je stanoven ukazatel základního počtu stání, který je definován hrubou podlažní plochou účelu užívání (v m2) na 1 parkovací stání. Procentem je stanoven podíl vázaných a návštěvnických stání.

Navrhovaný stav – Koupaliště – HPP=105 m2

- 1 stání na 40 m2 HPP

105/40 = 2,625 stání

(Původní provoz objektu pro služby (stravování) byl stejný  - 1 stání na 40 m2 HPP, z toho vázaná stání 10% a návštěvnická stání 90%).

Vázaná stání 10% = 0,1 x 2,625 = 0,26 stání = 0 stání

Návštěvnická stání 90% = 0,9 x 2,625 = 2,36 stání = 2 stání

Zóna 06

vázaná stání: minimální počet stání – 80%, maximální počet stání – 110%,

návštěvnická stání: 100%

Minimální počet stání:

Vázaná stání = 0,26 x 0,8 stání = 0,4 = 0 stání

Návštěvnická stání  = 2,36 x 1,0 stání = 2,36 = 2 stání

Maximální počet stání:

Vázaná stání = 0,26 x 1,1 stání = 0,286 = 0 stání

Návštěvnická stání  = 2,36 x 1,0 stání = 2,36 = 2 stání

Výpočtem vychází povinnost zajistit 2 parkovacích stání = původní počet stání pro daný objekt. Stání se pro daný objekt tedy nenavyšují.

e) pěší a cyklistické stezky,

nejsou

f) popis přístupnosti a bezbariérového užívání včetně popisu dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů.

Jedná se o technický objekt správy areálu, který není určený pro veřejnost.

B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Vegetační úpravy se navrhují ve vazbě na vodohospodářské řešení s primárním požadavkem pro využití srážkové vody pro navrhovanou vegetaci.

a) popis a parametry terénních úprav,

b) vegetační prvky,

Po dokončení úprav bude okolí objektu zatravněno.

c) biotechnická opatření.

Projekt neřeší terénní úpravy – jedná se o stavební úpravy stávající stavby. Případné narušení travních porostů u objektu vzhledem k připojení na areálovou kanalizaci bude travní porost po dokončení prací obnoven

B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů - zejména příroda a krajina, zajištění migrace pro vodní živočichy, vliv díla na koryto a jeho okolí, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší podle jiného právního předpisu3),

Stavba se nachází ve stabilizované části města. Soustava chráněných území Natura 2000 nebude dotčena. Stavba není opatřena stálým venkovním osvětlením. V objektu se nenachází ve velké míře azbest (pouze 1 odvětrávací hlavice na střeše). Stavební činnost bude probíhat v souladu s popisem B.10 – Zásady organizace výstavby. Následný provoz stavby, vzhledem k funkci objektu, bude mít minimální vliv na vznik negativních vlivů na životní prostředí – hluk, vibrace, exhalací, vznik odpadů, atp…

b) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,

Nemá vliv – neposuzuje se.

c) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno.

Nemá vliv – neposuzuje se.

B.8 Celkové vodohospodářské řešení

a) zásobování stavby vodou - připojení ke zdroji,

Je stávající

b) odpadní vody - nakládání a likvidace,

Odpadní vody budou likvidovány napojením do stávající areálové splaškové kanalizace, které je napojena na veřejnou kanalizační stoku.

c) srážkové vody - využití, nakládání,

Srážkové vody budou napojeny do stávajícího areálového rozvodu dešťové kanalizace a svedeny do stávající nádrže na užitkové vody o objemu 25 m3.

d) vodohospodářské řešení vodního díla apod.

Stavby se netýká.

B.9 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

a) způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou mimořádnou událostí,

Veřejným rozhlasem a  sirénou umístěnou v okolí objektu.

b) způsob zajištění ukrytí obyvatelstva,

Neřeší se.

c) způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zónách havarijního plánování,

Neřeší se.

d) způsob zajištění ochrany před povodněmi,

Neřeší se.

e) způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb občanského vybavení,

Neřeší se.

f) způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou nebo staveništěm, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a provozuschopnosti,

Neřeší se.

g) řešení ochrany obyvatelstva z hlediska osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace.

Jedná se o technický objekt správy areálu, který není určený pro veřejnost.

B.10 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Elektřina pro stavbu bude napojeno na stávající rozvaděč objektu hlavních šaten, na který bude napojen staveništní rozvaděč s podružným měřením.  Voda bude napojena na stávající přípojku vodovodu s připojením přes podružný vodoměr.

b) odvodnění staveniště, převádění vody - návaznost na povodňový plán stavby,

neřeší se

c) napojení stavenišť na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy,

Příjezd na staveniště bude po stávající komunikaci Nad Koupadly.

d) úpravy pro přístupnost a bezbariérové užívání - oplocení staveniště ve vztahu k pochozím plochám, zabezpečení výkopů proti pádu, přístupy k pozemkům a objektům, obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace včetně dočasných přechodů a míst pro přecházení, náhrada za zábor vyhrazených parkovacích stání a obchozích tras,

Stavba neomezí dopravní provoz ani pěší trasy mimo areál koupaliště.

e) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky včetně omezení negativních vlivů,

Stavba nemá negativní vliv na okolí a životní prostředí. Stavba bude prováděna s maximální ohleduplností k okolí, hlučnost a prašnost bude omezena na minimum. Hlučnost mechanizmů a zařízení používaných na stavbě nesmí přesáhnout hodnoty stanovené nařízením vlády č. 272/2011 v platném znění, tj. hluk ze stavební činnosti ve venkovním chráněném prostoru staveb nepřesáhne ve dne 65 dB v Laeq,14h a v chráněném vnitřním prostoru stavby 55 dB v LAeq,14h.

Stavební práce budou prováděny v době od 7.00 do 21.00 hod a v době mimo provoz koupaliště.

f) ochrana okolí staveniště před negativními vlivy provádění stavby,

Po dobu stavby bude zhotovitel stavby zajišťovat údržbu a čištění komunikací dotčených stavbou. Při realizaci je nutné zachovat přístup ke stávajícím objektům, vjezd dopravní obsluze a pohotovostním vozidlům.

g) požadavky na související asanace, demolice, demontáž, dekonstrukce, kácení dřevin,

Mimo objekt nevznikají požadavky na asanace, demolice, ani kácení dřevin.

Pro zateplení objektu je potřeba provést demontáž oplocení a zábradlí s posunutím sloupku  a zkrácení oplocení a zábradlí.

h) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

při provádění zateplení a obnovy fasády se požádá o krátkodobý zábor chodníku. Trvalé zábory pro zařízení staveniště nejsou zapotřebí.

Je potřeba zajistit přístup ze sousední parcely č. p. 742/1 k obvodovému zdivu  ve vymezeném domluveném čase a podmínek  samostatnou dohodou. Na pozemku souseda bude vymezena puh šířky 1,5 m po dobu max 3 měsíců pro provedení opravy fasády. Od pozemku bude staveniště odděleno oplocením výšky 2 m zakrytým plachtami.

i) produkce odpadů a druhotných surovin při stavbě - množství, druhy a kategorie odpadů a surovin, předcházení vzniku odpadů a způsob jejich třídění pro další využití včetně popisu opatření proti kontaminaci těchto materiálů, jejich odstranění apod.,

orientační objemy bouraných materiálů

na stavbě se bude vyskytovat hlavně stavební suť _ směsi cihel. Omítek a betonů bez obsahu nebezpečných látek v objemu 	cca 35 m3

Beton 20 m3

Škvárobeton 13 m3

Ocelové zárubně 20 ks

Ocelové mříže   5 ks

oplechování

Okna 9ks

Sklo _ luxfery

Lepenka 	2,6 m3 ,  2,5 t

Polystyren	9 m3

Přehled očekávaných druhů odpadů vznikajících při výstavbě:

| - 17 | STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 317 01 | Beton, cihly, tašky a keramika |  |  | 35 m3 |
| 17 01 01 | Beton | O |  | 20 m3 |
| 17 01 02 | Cihly | O |  |  |
| 17 01 03 | Tašky a keramické výrobky | O |  |  |
| 17 01 06* | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky | N |  |  |
| 17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 | O |  | 13 m3 |
| 17 02 | Dřevo, sklo a plasty |  |  |  |
| 17 02 01 | Dřevo | O |  |  |
| 17 02 02 | Sklo | O |  |  |
| 17 02 03 | Plasty | O |  |  |
| 17 02 04* | Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné | N |  |  |
| 17 03 | Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu |  |  | 2,5 t |
| 17 03 01* | Asfaltové směsi obsahující dehet | N |  |  |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 | O |  |  |
| 17 03 03* | Uhelný dehet a výrobky z dehtu | N |  |  |
| 17 04 | Kovy (včetně jejich slitin) |  |  |  |
| 17 04 01 | Měď, bronz, mosaz | O |  |  |
| 17 04 02 | Hliník | O |  |  |
| 17 04 03 | Olovo | O |  |  |
| 17 04 04 | Zinek | O |  |  |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O |  |  |
| 17 04 06 | Cín | O |  |  |
| 17 04 07 | Směsné kovy | O |  |  |
| 17 04 09* | Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami | N |  |  |
| 17 04 10* | Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky | N |  |  |
| 17 04 11 | Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 | O |  |  |
| 17 05 | Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení, vytěžená jalová hornina a hlušina |  |  |  |
| 17 05 03* | Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky | N |  |  |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 | O |  |  |
| 17 05 05* | Vytěžená jalová hornina a hlušina obsahující nebezpečné látky | N |  |  |
| 17 05 06 | Vytěžená jalová hornina a hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 | O |  |  |
| 17 05 07* | Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky | N |  |  |
| 17 05 08 | Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07 | O |  |  |
| 17 06 | Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu |  |  |  |
| 17 06 01* | Izolační materiál s obsahem azbestu | N |  |  |
| 17 06 03* | Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky minerál vata | N |  |  |
| 17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 polystyren | O |  | 9 m3 |
| 17 06 05* | Stavební materiály obsahující azbest | N |  |  |
| 17 08 | Stavební materiál na bázi sádry |  |  |  |
| 17 08 01* | Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami | N |  |  |
| 17 08 02 | Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 | O |  |  |
| 17 09 | Jiné stavební a demoliční odpady |  |  |  |
| 17 09 01* | Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť | N |  |  |
| 17 09 02* | Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící materiály obsahující PCB, podlahoviny na bázi pryskyřic obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce obsahující PCB, kondenzátory obsahující PCB) | N |  |  |
| 17 09 03* | Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky | N |  |  |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O |  |  |

Likvidace odpadů

Odpady ze stavební činnosti budou v průběhu stavby tříděny a následně předány oprávněné firmě k zajištění likvidace a skladování odpadů. S odpadem, vzniklým při stavebních pracích, bude naloženo v souladu s platným zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., což bude při kolaudaci stavební firmou dokladováno.

S veškerými odpady ze stavební činnosti musí být nakládáno v souladu se zákonem o odpadech v platném znění

Upozorňujeme především na ustanovení § 3 (odpadové hospodářství a jeho hierarchie), zvláště pak odst. 2 (Odpadové hospodářství je založeno na hierarchii odpadového hospodářství, podle níž je prioritou předcházení vzniku odpadu, a nelze-li vzniku odpadu předejít, pak v následujícím pořadí je příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití, včetně energetického využití, a není-li možné ani to, jeho odstranění), dále ustanovení § 13 (Obecné povinnosti při nakládání s odpady), zvláště odst. 1 písm. e) a ustanovení § 15 (Povinnosti původce odpadu).

Vybourané materiály budou na tříděny. Kovový materiál bude odvážen do sběrných surovin, beton, cihelné zdivo a živice budou odvezeny k recyklaci, ostatní materiály budou odváženy na vhodné skládky. Na staveništi nesmí být pálen hořlavý odpadní materiál (dřevo, asfaltová lepenka, igelit apod.).

Při výskytu nebezpečných materiálů které se mohou vyskytnout  při bourání odvětrání nebo kanalizace (např. výrobky obsahující azbest) bude s těmito následně nakládáno dle platných bezpečnostních předpisů a nakládat s těmito látkami bude jen kvalifikovaná firma.

Obaly a materiály obsahující azbest (odvětrávací hlavice) musí být sbírány a odstraňovány v utěsněných (neprodyšných) obalech označených nápisem upozorňujícím na obsah azbestu. Takto zabezpečený odpad bude následně odvezen do zařízení pro nakládání s odpady, který je určen k jejich sběru nebo odstranění a je provozováno oprávněnou osobou. Odpady s obsahem azbestu je možné odstraňovat pouze v zařízení k tomu určených za podmínek stanovených dle platných paragrafů a zákona o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, o podrobnostech nakládání s odpady, o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využití na povrchu terénu.

j) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Požadavky na deponie nejsou.

k) ochrana životního prostředí při výstavbě - popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě, popis opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření k minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí včetně opatření proti prašnosti, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti, opatření při nakládání s azbestem a ochrana dřevin,

Odpady ze stavební činnosti  budou tříděny, v maximální míře recyklovány a odváženy na řízenou skládku k ekologické likvidaci. Budou uchovávány doklady o odstranění odpadů. Při demolici nebudou ohroženy žádné stávající dřeviny. Demolice bude prováděna s maximální ohleduplností k okolí, hlučnost a prašnost bude omezena na minimum. Hlučnost mechanizmů a zařízení používaných při odstranění stavby nesmí přesáhnout hodnoty stanovené platným nařízením vlády, tj. hluk ze stavební činnosti ve venkovním chráněném prostoru staveb nepřesáhne ve dne 65 dB v LAeq,14h a v chráněném vnitřním prostoru stavby 55 dB v LAeq,14h. Suť při bouracích pracích, manipulaci a přepravě bude kropena. Přepravní prostředky musí být při přepravě stavebního odpadu zcela uzavřeny, nebo musí mít ložnou plochu zakrytou plachtou. Pokud dojde při přepravě k úniku stavebního odpadu, je přepravce povinen neprodleně znečištění odstranit. Stavební mechanismy a dopravní prostředky budou před výjezdem ze stavby řádně očištěny. Z důvodů ochrany ovzduší bude používán pouze kompresor na elektrický pohon. Při eventuálním dotčení veřejných prostranství stavební činností bude prováděn denní  úklid těchto prostranství mokrou cestou.

Hluk

Nejvyšší přípustné hladiny hluku zákon č. 272/2011 Sb.,o ochraně veřejného zdraví a jeho další následné prováděcí předpisy. Předpisy a nařízení stanoví, že organizace a občané jsou povinni činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli jen v nejmenší možné míře vystaveni hluku, zejména musí dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené těmito předpisy a dodržovat platná nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve znění pozdějších předpisů:

Z těchto ustanovení pak vyplývají pro účastníky výstavby následující povinnosti:

Zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku, který stroje vydávají, a provádět opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku. Zhotovitel je povinen vybavit pracovníky pracující se stroji ochrannými pomůckami a přerušovat jejich práci v hlučném prostředí ze zdravotních důvodů nezbytnými přestávkami.

Ochrana proti hluku a vibracím je řešena pomocí:

Stavební práce budou prováděny v době od 7.00 do 21.00 hod a v době mimo provoz koupaliště.

### Emise

Znečištění ovzduší způsobuje také stavební činnost.

Zhotovitel musí dodržovat platná nařízení vlády, kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních inventur a emisních projekcí ve znění pozdějších předpisů, a kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší ve znění pozdějších předpisů, dále kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší ve znění pozdějších předpisů. A vyhlášku, kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu ve znění pozdějších předpisů, a kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování ve znění pozdějších předpisů;

### Vibrace

Maximální přípustné hodnoty vibrací stanoví platné Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, která rovněž stanoví povinnosti stavebních organizací.

### Prašnost

V průběhu provádění demoličních prací je zhotovitel povinen provádět opatření ke snížení prašnosti (u demolic kropení bouraných konstrukcí), u veřejných komunikací pak jejich pravidelné čištění v případě, že je po nich veden stavební provoz. Tuto povinnost zpravidla stanoví zhotoviteli stavební úřad.

### Ochrana povrchových a podzemních vod

V průběhu prací nesmí docházet k nadměrnému znečišťování povrchových vod a ohrožování kvality podzemních vod.

### Odpady

V průběhu bouracích prací musí zhotovitel dodržovat zejména  ustanovení platných zákonů a zákonných opatření:

- Povinnosti původce odpadu: Nakládání s odpady původcem odpadu v souladu s platným zákonem. Původce odpadu je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů a odpady, které nemůže sám využít trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, potom zajistit zneškodnění odpadů. Dále je povinen odpad třídit a kontrolovat zda odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. Původce odpadu je povinen vést evidenci o množství a způsobu nakládání s odpadem. Způsob vedení evidence je stanoven v zákoně. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby než jsou předány oprávněné osobě.

Obaly a materiály obsahující azbest (eternitová krytina) musí být sbírány a odstraňovány v utěsněných (neprodyšných) obalech označených nápisem upozorňujícím na obsah azbestu. Takto zabezpečený odpad bude následně odvezen do zařízení pro nakládání s odpady, který je určen k jejich sběru nebo odstranění a je provozováno oprávněnou osobou. Odpady s obsahem azbestu je možné odstraňovat pouze v zařízení k tomu určených za podmínek stanovených dle platných paragrafů a zákona o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, o podrobnostech nakládání s odpady, o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využití na povrchu terénu.

- Ochrana dřevin: v blízkosti stavby je vzrostlý smrk . Jeho kmen bude obalen jutou do výšky 3 m jako ochrana proti poškození.

l) požární bezpečnost a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi4),

Na pracovišti musí být udržován pořádek a čistota. Musí být dbáno ochrany proti požáru a protipožární pomůcky se musí udržovat v pohotovosti. Práce na el. zařízeních smí provádět pouze k tomu určený přezkoušený elektrikář. Připojení elektrických vedení se mohou provádět jen za odborného dozoru PRE.

m) objízdné a náhradní trasy: požadavky a provedení,

Požadavky na výše uvedené činnosti nejsou vyžadovány.

n) zvláštní podmínky a požadavky na realizační podmínky, organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, z ochranných nebo bezpečnostních pásem, vlastností staveniště, provádění za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,

po odstranění  asfaltové krytiny je třeba stavbu zabezpečit proti zatékání dešťovou vodou plachtami do zhotovení nové hydroizolace střechy.

o) limity pro užití výškové mechanizace a opatření ve vztahu k vizuálnímu značení výškových překážek leteckého provozu podle jiného právního předpisu,

na této stavbě se výškové limity neuplatňují.

p) předpokládaný postup výstavby v členění na etapy a časový plán dokládající (technicky a technologicky) reálné doby výstavby,

- Oplocení staveniště

- demontáže a bourání (dle bouracích výkresů)

- výkopové práce pro zhotovení napojení splaškové a dešťové kanalizace na areálové rozvody

- zhotovení nových podkladních betonů

- nové vyzdívky a zazdívky nosných konstrukcí

- nové vyzdívky příček

- osazení výplní otvorů do obvodových konstrukcí (okna, vchodové dveře, střešní světlík)

- provedení zateplení střechy a zateplení obvodových konstrukcí

- zhotovení nových rozvodů vnitřních instalací

- dokončení vnitřních předstěn, podhledů

- montáž zařizovacích předmětů

- pokládka podlah, keramické obklady a výmalba

- osazení dveří

- srovnání terénu a osetí zeleně

- dokončovací a úklidové práce

q) požadavky na postupné uvádění staveb do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky,

Žádné specifické požadavky nejsou.

r) dočasné stavby,

Stavba neřeší

s) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek.

Dokončení stavby a uvedení do provozu

Vypracoval:  Ing. Klára Bášová a Břetislav Horák