# TABULKA  VÝKONŮ VZT – koupaliště Lhotka

| Číslo zařízení |  | 1 větrání šaten | 2 větrání WC |
| --- | --- | --- | --- |
| ventilátor-přívod |  | 230V |  |
| objemový průtok | m3/h | 440 | - |
| externí tlak | Pa | 200 | - |
| příkon elektromotoru/proud | kW/A | 0,17/0,85 | - |
| Ventilátor-odvod |  | 230V | 230V |
| objemový průtok | m3/h | 440 | 2x 90 |
| externí tlak | Pa | 200 | 2x 100 |
| Příkon elektromotoru/proud | kW/A | 0,17/0,85 | 2x 0,03/0,15 |
| ohřívač voda |  |  |  |
| topný výkon | kW | - | - |
| ztráta média | kPa | - | - |
| ohřívač elektro |  |  |  |
| topný výkon | kW | 0,5+1,5 | - |
| příkon /proud | kW/I | 0,5/2,5+1,5/7,5 | - |
| chladič |  |  |  |
| chladící výkon | kW | - | - |
| ztráta média | kPa | - | - |
| parní vlhčení |  |  |  |
| výkon | kg/h | - | - |
| El. příkon (380V) | kW | - | - |
| filtr |  | M5 M5 | - |
| ZZT - druh |  | Deskový s bypassem | - |
| Ovládání |  | Vlastní MaR, silově připojit rozvaděč MaR jednotky 2,4 kW/11,7A 400V | Spouštěno se světlem, časový doběh |