AKCE			: Stavební úpravy v objektu DPS

č.p. 65 a 43 v ul. Branická

Praha 4 - k.ú. Braník

OBJEDNATEL 	: Městská část Praha 4

Antala Staška 2059/80b

Praha 4

ÚČEL			: Dokumentace pro provedení stavby

D.1.2    STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

objekt č.p. 43 a č.p. 65

Vedoucí projektant         : 	Ing. Jiří Padevět

Zodpovědný projektant  : 	Ing. Tomáš Roubal

Praha, září 2018				  		           	19.9. 2018

AKCE			: Stavební úpravy v objektu DPS

č.p. 65 a 43 v ul. Branická

Praha 4 - k.ú. Braník

OBJEDNATEL 	: Městská část Praha 4

Antala Staška 2059/80b

Praha 4

ÚČEL			: Dokumentace pro provedení stavby

D.1.2    STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

objekt č.p. 43

Vedoucí projektant         : 	Ing. Jiří Padevět

Zodpovědný projektant  : 	Ing. Tomáš Roubal

Praha, září 2018				  		           	19.9. 2018

D.1.2     OBSAH DOKUMENTACE :

D.1.2  a) Technická zpráva

D.1.2  b) Podrobný statický výpočet

se zákresem výsledků výpočtu

D.1.2  c) Specifikace materiálu

(válcovaná ocel)

AKCE			: Stavební úpravy v objektu DPS

č.p. 65 a 43 v ul. Branická

Praha 4 - k.ú. Braník

OBJEDNATEL 	: Městská část Praha 4

Antala Staška 2059/80b

Praha 4

ÚČEL			: Dokumentace pro provedení stavby

D.1.2  a)      TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Stavebně konstrukční řešení

objekt č.p. 43

Vedoucí projektant         : 	Ing. Jiří Padevět

Zodpovědný projektant  : 	Ing. Tomáš Roubal

Praha, září 2018				  		           	19.9. 2018

D.1.2  a)		          TECHNICKÁ  ZPRÁVA

1. ÚVOD :

Projekt řeší po statické stránce stavební úpravy  v objektu pečovatelské služby v Branické ulici č.p. 43 v Praze 4 – Braníku.

2. POUŽITÉ PODKLADY A NORMY :

podklady :

- Stavebně architektonická část, 1 : 100; půdorysy, řezy, pohledy.

Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby; navrhovaný stav.

Vypracoval : R - Projekt 07  Praha s.r.o., Ke Strašnické 8/1795, Praha 10;

autor Ing. Jiří Padevět, spolupráce Ing. Klára Bášová v 08 a 09/2018.

- Stavební úprava obj. Branická 55/43, stávající a nový stav. Vypracoval Ing.

Josef Mareš, Kruhová 2230, Praha 6 v 06/1997 a 03/1998.

normy :

Eurokód 1  ČSN EN 1991-1-1 Obecná zatížení, ČSN EN 1991-1-3

ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí

ČSN 73 0038  Navrhování a posuzování stavebních konstrukcí

při přestavbách

ČSN 73 1001  Základová půda pod plošnými základy

Eurokód 6  ČSN EN 1996 - 3 a ČSN 73 1101 Navrhování zděných konstrukcí

ČSN 73 1201  Navrhování betonových konstrukcí

revize ČSN EN 206 -1  Beton - specifikace, vlastnosti

ČSN 73 1401  Navrhování ocelových konstrukcí

ČSN 73 1701  Navrhování dřevěných stavebních konstrukcí

3. STRUČNÝ POPIS OBJEKTU :

Objekt je půdorysně ve tvaru písmene „L“ o základních celkových rozměrech 15.90 x 22.70 metru, výška hřebene od 0.000 je max. +11.420 m.

Dům je nepodsklepený, má 1.NP, 2.NP a nevyužívanou půdu.

Krovy jsou dřevěné, střecha sedlová s valbou a pultová, krytina pálená dvojitá bobrovka.

Hlavní nosné zdivo je vyzdívané. Nad 1.NP je v části objektu původní stropní konstrukce tvořena ocelovými nosníky „“, do kterých jsou zaklenuty cihelné valené klenby. Ostatní stropní konstrukce jsou plochostropé, možná v minulosti při rekonstrukci vyměněné za únosnější.

Obě části objektu jsou na fasádě porušené trhlinkami.

3. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ  :

3.1  Hlavní objekt :

Statické stavební úpravy v 1.NP se omezují na bourání zděných příček. To je možné, protože v 2.NP po rekonstrukci po roce 1998 jsou příčky pouze lehké sádrokartonové. Tím příčky v 1.NP nepodpírají žádné těžké průběžné příčky na 2.NP.

S ohledem na trhlinky na fasádách bude provedeno vložení dodatečných táhel do prostoru pod stropní konstrukce nad 1.NP. Do podlah 2.NP nelze táhla založit, protože prostory jsou využívány.

Krátkými táhly z 20 (na koncích závit M20) a přes čelní desky z P12 x 250 - 250 dojde ke stažení stropní roviny se zdivem. Utažení matic v čelech desek bude vždy jen velmi malé, aby se pouze stabilizoval stávající stav a nedošlo ke stržení zdiva v ložných spárách!

Táhla se uloží do drážek ve zdivu, nebo se ponechají jako pohledová. Na spodní příruby ocelových nosníků nesoucí klenby se přivaří nosnými svary.

Ocelové čelní desky se natřou nátěrem proti korozi a budou podlity kvalitní cementovou maltou. Desky se ukládají pod omítku na očištěné zdivo a do takové hloubky, že se po aplikaci přetáhnou pletivem a omítnou. Omítka musí probíhat i přes nejvíce vyčnívající část k povrchu (závitovou tyč).

Prostor světlíku se nově přestropí. Do přilehlých stěn se uloží nosníky 100 a na jejich horní příruby bude položen trapézový profil č. 11 081. Ten se přebetonuje 50 mm nad vlny a vyztuží se sítěmi KARI 5/150 x 5/150. Beton min. C16/20 – XC1.

Trapézové profily se přibodují na horní příruby nosníků „“ po max. 300 mm. Tím je bráněno klopení horních přírub ocelových nosníků při ohybu.

Kruhové otvory pro vzduchotechniku profilů 180 a 200 mm se ve zdivu vyříznou

a zůstanou bez vystrojení. Kde je nutné (větší rozpětí), vloží se do nadpraží otvoru překlad z 2 x L50 x 50 x 4.

3.2  Venkovní pergola :

Řezivo bude zatříděno dle ČSN EN 338, bude čisté bez kůry, suků, trhlin a bělma a impregnované proti houbám, plísním a škůdcům dřeva.

Krokve 80/180 osově ukládané po 600 mm, vaznice 160/180, sloupky 140/140 mm. Pásky bude provedeno ztužení celé prostorové konstrukce. Použije se zde proto klasických tesařských spojů.

Pod stojkami budou základové patky min. 600 x 600 mm, výšky min. 800 mm. Beton patek je navržen C16/20 – XC2 (prostředí mokré, občas suché).

4. VELIKOSTI UŽITNÝCH ZATÍŽENÍ POUŽITÝCH VE STATICKÉM POSOUZENÍ :

Při výpočtech byla uvažována tato užitná rovnoměrná charakteristická zatížení :

sníh - . sněhová oblast (nerozhoduje), užitné na střeše pergoly :	 …….	1.00 kNm-2

užitné - přestropení světlíku  :                                                            .……	2.00 kNm-2

5. VŠEOBECNĚ :

Před výrobou a montáží se musí všechny rozměry ověřit přeměřením přímo na stavbě a ověřit tak soulad s projektem a skutečné rozměry !

Použitá konstrukční ocel bude pevnostní řady 37 (11 375, ošetřena nátěrem proti korozi). Trapézový plech bude bez nátěru, je navržen pozinkovaný.

Použitý konstrukční beton na základové patky bude  C16/20 – XC2, nabetonávka nad trapézovým plechem (světlík) z C16/20 – XC1.

Výsledky výpočtů jsou kresebně shrnuty v  závěru statického výpočtu a zapracovány i ve stavebně architektonické části dokumentace.

Tato dokumentace je vyhotovena jako projekt pro provedení stavby.

Vypracoval :	Ing. Tomáš Roubal

Praha 19.9. 2018

AKCE			: Stavební úpravy v objektu DPS

č.p. 65 a 43 v ul. Branická

Praha 4 - k.ú. Braník

OBJEDNATEL 	: Městská část Praha 4

Antala Staška 2059/80b

Praha 4

ÚČEL			: Dokumentace pro provedení stavby

D.1.2 b)    PODROBNÝ STATICKÝ VÝPOČET

se zákresem výsledků výpočtu

objekt č.p. 43

Vedoucí projektant         : 	Ing. Jiří Padevět

Zodpovědný projektant  : 	Ing. Tomáš Roubal

Praha, září 2018				  		           	19.9. 2018

AKCE			: Stavební úpravy v objektu DPS

č.p. 65 a 43 v ul. Branická

Praha 4 - k.ú. Braník

OBJEDNATEL 	: Městská část Praha 4

Antala Staška 2059/80b

Praha 4

ÚČEL			: Dokumentace pro provedení stavby

D.1.2 c)           SPECIFIKACE MATERIÁLU

válcovaná ocel

objekt č.p. 43

viz samostatná složka

Vedoucí projektant         : 	Ing. Jiří Padevět

Zodpovědný projektant  : 	Ing. Tomáš Roubal

Praha, září 2018				  		           	19.9. 2018

AKCE			: Stavební úpravy v objektu DPS

č.p. 65 a 43 v ul. Branická

Praha 4 - k.ú. Braník

OBJEDNATEL 	: Městská část Praha 4

Antala Staška 2059/80b

Praha 4

ÚČEL			: Dokumentace pro provedení stavby

D.1.2   STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

objekt č.p. 65

Vedoucí projektant         : 	Ing. Jiří Padevět

Zodpovědný projektant  : 	Ing. Tomáš Roubal

Praha, září 2018				  		           	19.9. 2018

D.1.2     OBSAH DOKUMENTACE :

D.1.2  a) Technická zpráva

D.1.2  b) Podrobný statický výpočet

se zákresem výsledků výpočtu

D.1.2  c) Specifikace materiálu

(válcovaná ocel)

AKCE			: Stavební úpravy v objektu DPS

č.p. 65 a 43 v ul. Branická

Praha 4 - k.ú. Braník

OBJEDNATEL 	: Městská část Praha 4

Antala Staška 2059/80b

Praha 4

ÚČEL			: Dokumentace pro provedení stavby

D.1.2  a)      TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Stavebně konstrukční řešení

objekt č.p. 65

Vedoucí projektant         : 	Ing. Jiří Padevět

Zodpovědný projektant  : 	Ing. Tomáš Roubal

Praha, září 2018				  		           	19.9. 2018

D.1.2  a)		          TECHNICKÁ  ZPRÁVA

1. ÚVOD :

Projekt řeší po statické stránce stavební úpravy  v objektu pečovatelské služby v Branické ulici č.p. 65 v Praze 4 – Braníku.

2. POUŽITÉ PODKLADY A NORMY :

podklady :

- Stavebně architektonická část, 1 : 100; půdorysy, řezy, pohledy.

Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby; navrhovaný stavv.

Vypracoval : R - Projekt 07  Praha s.r.o., Ke Strašnické 8/1795, Praha 10;

autor Ing. Jiří Padevět, spolupráce Ing. Klára Bášová v 08 a 09/2018.

- Branické centrum - bytový dům, Branická ulice; nový stav. Vypracoval

Pražský projektový ústav, závod 11, Kostelní 44, Praha 7. Autor : Ing.arch.

Škeřík a Ing.arch. Kunová v 06/1983.

normy :

Eurokód 1  ČSN EN 1991-1-1 Obecná zatížení, ČSN EN 1991-1-3

ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí

ČSN 73 0038  Navrhování a posuzování stavebních konstrukcí

při přestavbách

ČSN 73 1001  Základová půda pod plošnými základy

Eurokód 6  ČSN EN 1996 - 3 a ČSN 73 1101 Navrhování zděných konstrukcí

ČSN 73 1201  Navrhování betonových konstrukcí

revize ČSN EN 206 -1  Beton - specifikace, vlastnosti

ČSN 73 1401  Navrhování ocelových konstrukcí

3. STRUČNÝ POPIS OBJEKTU :

Jedná se o panelový objekt půdorysně ve tvaru obdélníku o základních půdorysných rozměrech 18.88 x 36.82 m, výška atiky od 0.000 (v 1.NP) +38.420 m.

Dům má suterén (1.PP) a 1.NP až 12.NP, střecha je plochá.  Konstrukční výška podlaží 2800 mm.

Hlavní nosné konstrukce (příčný nosný systém) jsou železobetonové, prefabrikované, panelové. Jedná se o skelet T – 06B, založení je na pilotách.

Příčné nosné stěny v modulu 3600 mm jsou tl. 150 mm, podélné zavětrování tvoří panelové stěny po obou stranách vnitřní chodby a to rovněž  tl. 150 mm.

V revizi soustav v r. 1980 byly konstrukční soustavy rozděleny do skupin z hlediska perspektiv dalšího rozvoje. Použitá soustava T – 06B byla zařazena mezi soustavy výběhové.

3. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ  :

Stavební úpravy se týkají suterénu (1.PP).

V podélné ztužující stěně (místnost č. 48) je zazděný otvor, který bude opět obnoven (z m.č. 48 do chodby). To je možné provést bez dalších návazných opatření, protože v minulosti byl otvor ve stěně proveden jako stávající.

Mezi místností č. 52 a č. 52a bude ve stěně rozšířen otvor. Pro původně navržené dveře šířky 800 mm bude nová šířka mezi ostěními 1500 mm. Stěna dále do vyšších podlaží nepokračuje a není ztužující. Jedná se o vyzdívanou příčku. Proto se otvor běžně vybourá, předem se vystrojí v nadpraží překladem z    70 x 70 x 6.

Kruhové otvory pro vzduchotechniku profilů 160, 180 a 250 mm se ve zdivu vyříznou a zůstanou bez vystrojení, kruhové otvory profilů 250 mm v příčných nosných železobetonových stěnách se vyříznou a zůstanou rovněž bez vystrojení.

U štítové stěny se hranaté prostupy po obvodě vystrojí plechem tl. 10 mm (vykázáno v architektonicko stavebním řešení).

Pokud je nutné, vloží se do nadpraží překlad z 2 x L50 x 50 x 4.

4. VŠEOBECNĚ :

Před výrobou a montáží se musí všechny rozměry ověřit přeměřením přímo na stavbě a ověřit tak soulad s projektem a skutečné rozměry !

Použitá konstrukční ocel bude pevnostní řady 37 (11 375, ošetřena nátěrem proti korozi).

Tato dokumentace je vyhotovena jako projekt pro provedení stavby.

Vypracoval :	Ing. Tomáš Roubal

Praha 19.9. 2018

AKCE			: Stavební úpravy v objektu DPS

č.p. 65 a 43 v ul. Branická

Praha 4 - k.ú. Braník

OBJEDNATEL 	: Městská část Praha 4

Antala Staška 2059/80b

Praha 4

ÚČEL			: Dokumentace pro provedení stavby

D.1.2 b)   PODROBNÝ STATICKÝ VÝPOČET

se zákresem výsledků výpočtu

objekt č.p. 65

Vedoucí projektant         : 	Ing. Jiří Padevět

Zodpovědný projektant  : 	Ing. Tomáš Roubal

Praha, září 2018				  		           	19.9. 2018

AKCE			: Stavební úpravy v objektu DPS

č.p. 65 a 43 v ul. Branická

Praha 4 - k.ú. Braník

OBJEDNATEL 	: Městská část Praha 4

Antala Staška 2059/80b

Praha 4

ÚČEL			: Dokumentace pro provedení stavby

D.1.2 c)           SPECIFIKACE MATERIÁLU

válcovaná ocel

objekt č.p. 65

viz samostatná složka

Vedoucí projektant         : 	Ing. Jiří Padevět

Zodpovědný projektant  : 	Ing. Tomáš Roubal

Praha, září 2018				  		           	19.9. 2018