Objednatel :	MČ Praha 4

Antala Staška 2059/80b

140 45, Praha 4

Akce      :    	Opatření proti přehřívání učeben v MŠ Praha 4

MŠ Přímětická 1247/7, Praha 4 - k.ú. Michle

Č. zakázky:	0004 0211 40

Účel          :	Dokumentace pro provádění stavby

- SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Zpracoval : Ing. Jiří Padevět a Ing. Klára Bášová

Praha, 02/2021

B.   SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1  Popis území stavby

- Charakteristika stavebního pozemku

Opatření proti přehřívání učeben v MŠ Praha 4 v MŠ Přímětická 1247/7, Praha 4 - k.ú. Michle budou realizovány na jižní a západní fasádě učebních pavilonů výše uvedeného objektu. Objekt se nachází na pozemku parc. č. 310/90 v k.ú. Michle, jejich vlastníkem je Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, svěřené do správy nemovitosti ve vlastnictví obce Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4. Parcela č. 310/90 je druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří.

- Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

# - stavební průzkum zpracovaný firmou R-Projekt 07 Praha s.r.o. v únoru 2021

- Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Stavba se nenachází v žádném ochranném a bezpečnostním pásmu.

- Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Objekt se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

- Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Stavba nebude mít vliv na ochranu přírody, krajiny, vodních zdrojů, nebo léčebných pramenů.

Stavba nevyvolává vznik ochranných a bezpečnostních pásem, nebude mít vliv na odtokové poměry v území.

Po dobu realizace stavby budou dodržovány zásady na omezení hlučnosti a prašnosti ze stavby. Práce náročné na hluk proběhnou ve vymezeném období.

- Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

V rámci stavby nebudou realizovány žádné asanace, demolice a kácení dřevin.

- Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)

Stavba nevyvolá požadavek na zábor zemědělského půdního fondu.

- Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu je stávající a v rámci plánovaných stavebních úprav nebude měněno.

Po dobu stavby bude zhotovitel stavby zajišťovat údržbu a čištění komunikací dotčených stavbou.

Při realizaci je nutné zachovat přístup ke stávajícím objektům a hydrantům, vjezd dopravní obsluze a pohotovostním vozidlům.

- Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

S ohledem na zajištění bezpečnosti dětí v MŠ budou instalace zastiňovacích prvků prováděny mimo provozní dobu MŠ.

B.2  Celkový popis stavby

Učebny v MŠ jsou umístěny ve dvou na sebe navazujících pavilonech . Pavilony jsou dvoupodlažní. Okna učeben jsou orientována na jih (strana JZ, JV a SV). V současnosti nejsou okna zastíněna. Přímému průniku slunečních paprsků do učeben částečně brání jen přilehlé vzrostlé stromy.

V 1.NP je zastínění navrženo výsuvnou markýzou z jižní strany objektu (rozměrů 6x3 m). Jedná se o markýzu s kloubovými rameny a minimálním vyložením 3 m. Markýza bude ovládána dálkovým rádiovým ovladačem. Markýza bude vybavena dešťovým a otřesovým čidlem.

Na oknech do učeben na jihovýchodní a jihozápadní fasádě ve 2.NP budou osazeny nové předokenní žaluzie. Předokenní žaluzie budou s plechovými pozinkovanými lamelami profilu Z70. Umístěny budou do plechových schránek s předním i zadním výkrytem. Schránky budou kotveny do obvodové stěny. Lamely, vodící lišty a schránky budou v barvě RAL 9006.

Kotvení markýz, vodících lišt žaluzií a velikosti markýz a žaluzií upřesní zhotovitel po zaměření na stavbě. Zhotovitel stavby musí předložit technické parametry rolet a markýz k odsouhlasení TDS a GP. Navržená barevnost látky markýzy uvedená v tabulce stínících prvků je orientační a bude upřesněna v průběhu stavby.  Barevnost bude odsouhlasena zástupcem provozovatele, TDS a GP na základě vzorků látek předložených zhotovitelem.

Veškeré nově instalované prvky musí být kotveny bezpečně do podkladních nosných konstrukcí. Kotvení musí být provedeno tak, aby nedošlo k narušení fasády. Veškeré kotevní prvky musí být zajištěny proti pronikání vlhkosti do fasády.

Ovládání žaluzií bude žaluziovými tlačítky umístěným ve výšce min 1,5 m nad podlahou (mimo dosah dětí). Pozice tlačítek na stavbě bude odsouhlasena zástupci MŠ.

Žaluzie v každé třídě budou ovládány synchronně (najednou). Pro ovládání lze použít reléový systém, nebo motory s elektronikou, která umožňuje na 1 vypínač napojit více motorů žaluzií nebo motory které jsou ovládány rádiově z nástěnného ovladače.

Ovládání markýzy bude dálkovým rádiovým ovladačem. Budou dodány 3 ks ovladače + dokovací nástěnná stanice. Markýza bude vybavena dešťovým a otřesovým (větrovým) čidlem.

Nové rozvody pro napájení zastiňovacích prvků budou samostatně odjištěny pro každou třídu jističem kombinovaným s proudovým chráničem. Nové jističe budou osazeny do podružných rozvaděčů nejbližších třídě. Rozvaděče budou upraveny tak aby se tam nové jističe vešly.

Kabelové rozvody budou od rozvaděčů taženy v instalačních lištách. Budou použity bílé plastové lišty profilů 20/10, 40/10, 60/10 a max 40/20 mm. Lišty budou umístěny na stěnách pod stropem. Propojení mezi žaluziemi (markýzou) a napájením budou v instalačních krabicích nebo přímo ve schránkách. Pokud bude nutné použití propojovacích krabic, musí být použity pohledové krabice pro montáž na povrch v hranatém provedení (nikoliv krabice do technických prostor). Protažení kabelů z interiéru do exteriéru bude připojovací spárou okna nebo vrtem skrz fasádu. Otvor musí být po dokončení kabeláže utěsněn. Omítka v exteriéru a interiéru musí být opravena

Po provedení instalací a napojení zastiňovacích prvků bude provedena revize elektro.

B.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Objekt je užíván jako mateřská škola. Kapacity se nemění.

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) 	urbanismus- územní regulace, kompozice prostorového řešení

Navrhovaných stavebních úprav se netýká

- architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Nové žaluzie jsou navrženy v neutrální barevnosti - lamely, schránky i vodící lišty budou šedostříbrné. Markýzy budou s bílými kovovými prvky. Látka bude pruhovaná.

B.2.3.  Celkové provozní řešení, technologie výroby

a)  popis navrhovaného provozu

Nově osazené zastiňovací prvky lze ovládat individuálně z vnitřních prostor učeben. Ovládání bude zajišťovat personál MŠ.

b) Technologie  výroby

Navrhovaných stavebních úprav se netýká

c) návrh řešení dopravy v klidu

Navrhovaných stavebních úprav se netýká

B.2.4.  Bezbariérové užívání stavby

Navrhovaných stavebních úprav se netýká

B.2.5.  Bezpečnost při užívání stavby

Stavba je navržena tak, aby byla zajištěna bezpečnost při jejím užívání.

B.2.6.  Základní charakteristika objektů

Jedná se o objekt MŠ.

B.2.7.  Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Navrhovaných stavebních úprav se netýká

B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení

Navrhovaných stavebních úprav se netýká

B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi

Navrhovaných stavebních úprav se netýká

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů, apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost, apod.)

Navržené zastiňovací prvky nemají vliv na větrání, vytápění, osvětlení výše uvedené stavby.

B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a)	ochrana před pronikáním radonu z podloží

Navrhovaných stavebních úprav se netýká

b)	ochrana před bludnými proudy

Navrhovaných stavebních úprav se netýká

c)	ochrana před technickou seizmicitou

Navrhovaných stavebních úprav se netýká

d)	ochrana před hlukem

Navrhovaných stavebních úprav se netýká

e)	protipovodňová opatření

Navrhovaných stavebních úprav se netýká

f)	ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)

Navrhovaných stavebních úprav se netýká

B.3   Připojení na technickou infrastrukturu

- napojovací místa technické infrastruktury

Elektro

Napájení zastiňovacích prvků bude ze stávajících podružných rozvaděčů.

- připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Příkon 1 markýza – 240W/230V, 1 žaluzie – 140W/230V. Nedochází k navýšení požadovaného příkonu elektro.

B.4   Dopravní řešení

Navrhovaných stavebních úprav se netýká

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Navrhovaných stavebních úprav se netýká

B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

- vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Navržená instalace zastiňovacích prvků nebude mít negativní dopad na okolní životní prostředí.

Likvidace odpadů

Odpady ze stavební činnosti budou v průběhu stavby tříděny a následně předány oprávněné firmě k zajištění likvidace a skladování odpadů. S odpadem, vzniklým při stavebních pracích, bude naloženo v souladu se zákonem  č.185/2001 Sb. zákonem o odpadech, což bude při předání stavby stavební firmou dokladováno.

Na nakládání s odpady při provozu MŠ nemá instalace zastiňovacích prvků vliv a budou likvidovány jako doposud dle vyhlášky o způsobu nakládání s odpady č.24/2001 Sb. hl. m. Prahy.

- Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Navržená instalace zastiňovacích prvků se nedotkne žádných stromů, rostlin a živočichů. Ekologické vazby a funkce v krajině nebudou dotčeny.

- Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Soustava chráněných území Natura 2000 nebude dotčena.

- Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Pro danou stavbu se neposuzuje.

- Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Nevznikají požadavky na ochranná a bezpečnostní pásma.

B.7   Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva:

Instalace zastiňovacích prvků nebude mít vliv na stávající systém ochrany obyvatelstva.

B.8   Zásady organizace výstavby

- Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění.

Odběr elektrické energie pro stavební práce bude z podružných rozvaděčů MŠ. S ohledem na rozsah odběru elektrické energie bude úhrada spotřeby provedena na základě paušální částky domluvené s provozovatelem MŠ.

Stavební materiály budou uloženy v prostoru stavby.

- Odvodnění staveniště

Navrhovaných stavebních úprav se netýká

- Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Pro příjezd na staveniště budou sloužit stávající veřejné komunikace vedené podél pozemku MŠ.

- Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba bude mít minimální negativní vliv na okolí a životní prostředí. Stavba bude prováděna s maximální ohleduplností k okolí, hlučnost a prašnost bude omezena na minimum. Hlučnost mechanizmů a zařízení používaných na stavbě nesmí přesáhnout hodnoty stanovené nařízením vlády č. 272/2011, tj. hluk ze stavební činnosti ve venkovním chráněném prostoru staveb nepřesáhne ve dne 65 dB v Laeq,14h a v chráněném vnitřním prostoru stavby 55 dB v LAeq,14h.

Po dobu stavby bude zhotovitel stavby zajišťovat údržbu a čištění komunikací dotčených stavbou.

- Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Staveniště bude ochráněno proti přístupu neoprávněných osob. Asanace a demolice nebudou prováděny.

- Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

Zábory veřejných ploch nebudou nutné. Veškeré práce budou prováděny uvnitř areálu MŠ.

- Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Na staveništi nesmí být pálen hořlavý odpadní materiál (dřevo, asfaltová lepenka, igelit apod.).

Nakládání s odpady

Zatřídění odpadu

Přehled druhů odpadů vznikajících při výstavbě:

| Poř. č. | Název | Kategorie | Kód odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | N | 08 01 11 |
| 2 | Papírové a lepenkové obaly | O | 15 01 01 |
| 3 | Plastové obaly | O | 15 01 02 |
| 4 | Dřevěné obaly | O | 15 01 03 |
| 5 | Směsné obaly | O | 15 01 06 |
| 22 | Směsný komunální odpad | O | 20 03 01 |

Odpady vzniklé během stavby budou likvidovány v jejím průběhu. Před uvedením stavby do provozu budou předloženy doklady o odstranění odpadů.

Hospodaření s odpady na plochách zařízení staveniště bude v souladu s platnými bezpečnostními předpisy včetně manipulace s nebezpečnými látkami.

- Bilance zemních prací

Navrhovaných stavebních úprav se netýká

- Ochrana životního prostředí při výstavbě

Akce nepodléhá hodnocení vlivu stavby na životní prostředí ve smyslu zákona ČNR 100/2001 Sb. O posuzování vlivu na životní prostředí v platném znění.

Odpady ze stavební činnosti budou tříděny, v maximální míře recyklovány a odváženy na řízenou skládku k ekologické likvidaci. Před uvedením stavby do provozu budou předloženy doklady o odstranění odpadů.

Při stavbě nebudou ohroženy žádné stávající dřeviny.

Stavba bude prováděna s maximální ohleduplností k okolí, hlučnost a prašnost bude omezena na minimum. Hlučnost mechanizmů a zařízení používaných na stavbě nesmí přesáhnout hodnoty stanovené nařízením vlády č. 272/2011, tj. hluk ze stavební činnosti 
ve venkovním chráněném prostoru staveb nepřesáhne ve dne 65 dB v LAeq,14h a v chráněném vnitřním prostoru stavby 55 dB v LAeq,14h.

Při eventuálním dotčení veřejných prostranství stavební činností bude prováděn denní úklid těchto prostranství mokrou cestou.

- Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných předpisů

Při provádění stavby je bezpodmínečně nutno dodržovat zákon č. 309/2006 o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zvláště § 3 požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi a §§ 14, 15, 16. Při této stavbě je nutné zajistit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Všechny konstrukce musí být provedeny dle ČSN (a musí odpovídat ČSN). Odborné práce musí provádět odborná firma (nebo patřičně kvalifikovaní řemeslníci). Při nejasnostech a podezřeních musí být neprodleně přivolán statik.

Je nutno dodržovat projektovou dokumentaci, odchylky od ní nebo od stavu předpokládaného v dokumentaci je nutno konzultovat s projektantem.

- Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Jiné stavby nejsou výstavbou dotčeny.

- Zásady pro dopravně inženýrské opatření

Doprava materiálu bude prováděna určenými trasami.

Pokud bude při stavebních pracích prováděn jakýkoliv zábor veřejného prostranství na přilehlých místních komunikacích, je nutno požádat příslušný silniční správní úřad  o vydání  příslušného rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace.

- Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Nejsou třeba speciální opatření.

- Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

- Provedení rozvodů elektro v interiéru

- Osazení nových markýz a žaluzií

- Připojení markýz a žaluzií na elektro, seřízení chodu zařízení

- Revize elektro

- Zaškolení obsluhy

V případě poškození maleb a nátěrů venkovních fasád budou tyto povrchy po dokončení montáží zastiňovacích prvků opraveny.

Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Při provádění stavby je zhotovitel stavebních úprav povinen dodržovat všechny platné technické normy, vyhlášky a předpisy platné v ČR. V Praze: 02/2021 Vypracoval: Ing. Jiří Padevět a Ing. Klára Bášová