Objednatel :	MČ Praha 4

Antala Staška 2059/80b

140 46 Praha 4

IČ 00063584

Akce      :    	Revitalizace parku  V Zápolí Praha 4

1.etapa, k. ú. Michle

Zakázka : 	0004 0221 40

Účel          :	Dokumentace pro provedení stavby

- SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Zpracoval : Ing. Jiří Padevět a Ing. Klára Bášová

Praha, 05/2022

B.   SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Tato zpráva slouží zároveň jako technická zpráva Architektonicko stavebního řešení.

B.1  Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

Park V Zápolí se nachází podél ulice V Zápolí při křižovatce s ulicí Michelská. Celý park je rozdělen ulicí V Zápolí na severní a jižní část. V projektu je řešena revitalizace jižní části parku jako 1. etapa úprav parku. Revitalizovaná část parku se nachází na pozemcích parc.č. 1710/4, 1711/1 k. ú. Michle v Praha 4.

Park je díky své poloze, a zejména vzhledem k absenci podobných parkových ploch v okolí, velmi žádaný. Plocha parku představuje předěl mezi starší vilovou zástavbou Michle na jihu a severu, panelovým sídlištěm na východě a rychle se rozvíjející čtvrtí Brumlovka na západ od Michelské.

Park se nachází na pozemcích parc. č. 1710/4, 1711/1 k. ú. Michle, jejichž vlastníkem je Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, jež je svěřila do správy nemovitosti ve vlastnictví obce Městské části Praha 4, Antala Staška 80b, Praha 4. Parcela č. 1710/4 a 1711/1 je druh pozemku - ostatní plocha s využitím jako zeleň. Součástí revitalizace jsou drobné zásahy na pozemcích parc.č. 3362/1, 3453/1 a 3467. Jejich vlastníkem je Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1 (druh pozemku - ostatní plocha s využitím jako ostatní komunikace).

Jedná se o zastavěné území. Navrhovány jsou úpravy parkových cest, osazení mobiliáře, pítka a nového veřejného osvětlení, které jsou v souladu s charakterem a využitím území.

Dále bude provedena nová vodovodní přípojka z vodovodního řadu umístěného v chodníku v ulici Na Rolích (na pozemku parc.č. 3467) do stávající vodoměrné šachty, která se nachází na okraji parku na pozemku parc.č. 1711/1. Přípojka je dále vedena k pítku a k rozvodům automatického zavlažování na pozemku parc.č. 1711/1.

Dále je součástí revitalizace připojení nové přípojkové skříně PRE s elektroměrovým rozvaděčem pro park. Ta bude umístěna  na pozemku parc.č. 1711/1. Připojení skříně bude provedeno novým zasmyčkováním kabelu v ulici Na Rolích (na pozemku parc.č. 3467). V parku bude proveden automatický závlahový systém na pojený na novou vodovodní přípojku. Původní telefonní budka nově využitá jako „knihobudka“ bude přesunuta do nové pozice. Při ulici Michelská bude umístěna trelážová a kreslící stěna. Při ulici Na rolích bude umístěn informační panel.

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,

Pozemky jsou v řešeném území v Územním plánu hl. m. Prahy vedeny s využitím ZMK - zeleň městská a krajinná.  (zeleň s rekreačními aktivitami, které podstatně nenarušují přírodní charakter území). Způsob využití pozemků (park) se nemění a je v souladu s platným územním plánem.

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,

Výjimky nejsou zapotřebí.

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Viz samostatná příloha.

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,

- geodetické zaměření pozemku a okolí

– urbanisticko-krajinářská studie – revize : Park V Zápolí

Lokalita: Katastrální území Michle (727750), březen 2021 autoři studie: Ing. arch. Lucie Vogelová, Ing. Zuzana Štemberová, Ing. Mgr . Eva Jeníková

Součástí studie byl dendrologický průzkum.

Celkově lze hodnotit současný stav zelené v parku jako neutěšený. Zejména vzhledem ke kácení kvůli obnově teplovodu je celková koncepce parku silně narušená. Zeleň v současné podobě neplní svou funkci.

Je nezbytné zachovat maximum stávajících hodnotných stromů v území a zároveň velké

množství vhodných druhů dřevin doplnit. Naopak keřové skupiny, které jsou často

nevhodně kompozičně umístěné, přestárlé nebo špatně založené je vhodné omezit.

Dendrologický průzkum byl proveden v září 2020

Podrobně viz. Projekt vegetačních úprav – část projektu D2.

f) ochrana území podle jiných právních předpisů1) - památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, lokality soustavy Natura 2000, záplavové území, poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod.,

Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Parcely se nacházejí v památkově chráněném území.

Na ploše parku se nachází stávající sítě, které budou limitovat výsadbu i zahradní úpravy. Je nezbytné respektovat podmínky jednotlivých správců sítí

Jedná se o tyto správce sítí:.

- Sítě elektronických komunikací Cetin a.s. - středisko Praha a Stř.Čechy

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

-  Plynárenská zařízení provozovaná společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s.,

U Plynárny 500 Praha4

- Teplovodní rozvody RTZT Pražská teplárenská a.s. – člen skupiny VEOLIA
Partyzánská 1/7 | 170 00 Praha 7

- Elektroenergetického zařízení distribuční

soustavy společnosti PRE distribuce, a. s.

Svornosti 3199/19a, 150 00, Praha 5

- Rozvody vody a kanalizace provozovaných společností Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Ke Kablu 971/1, Hostivař, Praha10

- Veřejné osvětlení, provozovatel  ,Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Dělnická 213/12 | 170 00 Praha 7 - Holešovice | www.thmp.cz

- Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Par se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

- Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Stavba nebude mít vliv na ochranu přírody, krajiny, vodních zdrojů, nebo léčebných pramenů. Stavba nevyvolává vznik ochranných a bezpečnostních pásem, nebude mít vliv na odtokové poměry v území. Po dobu realizace stavby budou dodržovány zásady na omezení hlučnosti a prašnosti ze stavby. Práce náročné na hluk proběhnou ve vymezeném období.

- Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Demontáže, bourání a kácení viz dokumentace stávajícího stavu a bourání.

Odstraní se stávající asfaltové chodníky s doplňkovým mobiliářem. Vykácejí se nevhodné a poškozené dřeviny a skupiny keřů.

Povolení ke kácení vyžadují:

Porosty keřů 326 m2 dřevin, které zabírají nevhodně prostor parku, zvyšují nepřehlednost  nebo jsou v kolizi s trasou cesty. Jedná se o porost dřevin označený v projektu vegetačních úprav jako SK15 na pozemku parc.č. 1710/4 o celkové ploše 157 m2. Dále se jedná se o porost dřevin označený v projektu vegetačních úprav jako SK16 na pozemku parc.č. 1711/1 o celkové ploše 43 m2 a porost označený SK17 na tomtéž pozemku  o ploše 126 m2

Dále ještě budou káceny 3 javory mléče v zapojeném porostu stromů, jedna  višeň chloupkatá Kanzan a tři solitérní keře, které kolidují s trasou nové cesty a jeden malý smrk, který se koncepčně do parku nehodí.

Tyto dřeviny povolení ke kácení nevyžadují.

- Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)

Stavba nevyvolá požadavek na zábor zemědělského půdního fondu.

- Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Úpravy nemají vliv na stávající napojení na dopravní infrastrukturu. Nově bude proveden rozvod vody pro pítko a automatickou závlahu napojený na stávající vodoměrnou šachtu do které se osadí vodoměr. Šachta je umístěna v parku. Vodovodní přípojka do šachty z řadu bude na základě požadavku PVK provedena nově.

Nově bude provedeno napojení nové přípojkové skříně pro připojení parku V zápolí. Připojení skříně bude provedeno novým zasmyčkováním  kabelů ze stávajících rozvodů PRE v chodníku v ulici Na Rolích.

- Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Zasmyčkování kabelů PRE bude provedeno jako investice PRE Distribuce. Stavebník musí zajistit provedení tohoto zasmyčkování v termínu stavby.

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí,

Pozemky, na kterých je umístěn park:

Parcelní číslo: 1710/4

| Obec: | Praha [554782] |
| --- | --- |
| Katastrální území: | Michle [727750] |
| Číslo LV: | 1553 |
| Výměra [m2]: | 1428 |
| Typ parcely: | Parcela katastru nemovitostí |
| Mapový list: |  |
| Určení výměry: | Ze souřadnic v S-JTSK |
| Způsob využití: | zeleň |
| Druh pozemku: | ostatní plocha |

| Vlastníci, jiní oprávněníVlastnické právo | Podíl |
| --- | --- |
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1 |  |
| Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce | Podíl |
| Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Krč, 14000 Praha 4 Způsob ochrany nemovitosti pam. zóna - budova, pozemek v památkové zóně Seznam BPEJ Parcela nemá evidované BPEJ. |  |

Parcelní číslo: 1711/1

| Obec: | Praha [554782] |
| --- | --- |
| Katastrální území: | Michle [727750] |
| Číslo LV: | 1553 |
| Výměra [m2]: | 2892 |
| Typ parcely: | Parcela katastru nemovitostí |
| Mapový list: |  |
| Určení výměry: | Ze souřadnic v S-JTSK |
| Způsob využití: | zeleň |
| Druh pozemku: | ostatní plocha |

| Vlastníci, jiní oprávněníVlastnické právo | Podíl |
| --- | --- |
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1 |  |
| Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce | Podíl |
| Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Krč, 14000 Praha 4 Způsob ochrany nemovitosti Památkově chráněné území Seznam BPEJ Parcela nemá evidované BPEJ. |  |

Pozemek, na kterém je umístěna navazující část parkové cestičky (v napojení na stávající chodník) o ploše 2,4 m2

Parcelní číslo: 3362/1

Obec: Praha [554782]

Katastrální území: Michle [727750]

Číslo LV: 1587

Výměra [m2]: 1105

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK

Způsob využití: ostatní komunikace

Druh pozemku: ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo Podíl

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Pozemek, na kterém je umístěna navazující část parkové cestičky (v napojení na stávající chodník) o ploše 5 m2

Parcelní číslo: 3453/1

Obec: Praha [554782]

Katastrální území: Michle [727750]

Číslo LV: 1587

Výměra [m2]: 4097

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK

Způsob využití: ostatní komunikace

Druh pozemku: ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo Podíl

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Pozemek, na kterém je umístěna část zasmyčkovaných kabelů 1kV o délce 12,4 m

a vodovodní přípojka v délce 10,9 m

Parcelní číslo: 3467

Obec: Praha [554782]

Katastrální území: Michle [727750]

Číslo LV: 1587

Výměra [m2]: 1759

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK

Způsob využití: ostatní komunikace

Druh pozemku: ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo Podíl

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

B.2  Celkový popis stavby

B.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

Jedná se o revitalizaci stávající městské zeleně s cestami, lavičkami a herními prvky na parcele   č. . 1710/4, 1711/1 k. ú. Michle v Praze 4 (Drobné zásahy budou na pozemcích parc.č. 3362/1, 3453/1 a 3467).   Plocha je užívána jako park. Navrhovanými úpravami se účel užívání nemění.

V parku je nově vytvořen vycházkový okruh, který lemuje hlavní pobytovou louku.  Krajní části okruhu slouží jako propojovací komunikační trasy mezi vilovou zástavbou a ulicemi V Zápolí a Michelská. Komunikační trasy jsou lemovány mobiliářem –  lavičkami s opěradly, kruhovými a podestovými lavičkami, 2 houpačkami a prolézačkami. V parku bude nově osazeno pítko, závlahový systém a veřejné osvětlení. Park bude napojen na přívod elektro 1kV z nové přípojkové skříně zapojené novým zasmyčkovaným kabelem napojeným na stávající rozvody PRE. Při ulici Michelská bude umístěna trelážová a kreslící stěna. Při ulici Na rolích bude umístěn informační panel.

b) účel užívání stavby,

Park.

c) trvalá nebo dočasná stavba,

Trvalá stavba.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,

Navrhované úpravy parku výjimku z technických požadavků na stavby nevyžadují. Bezbariérový přístup do parku je zajištěn.  Průchozí cesty parkem mají vodící linie tvořené zvýšeným obrubníkem.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Viz samostatná příloha.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1) - kulturní památka apod.,

Pozemky se nachází v ochranném pásmu památkové rezervace v hl. m. Praze.

Zeleň na pozemcích je chráněna z hlediska zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,

Navrhované úpravy parku nemají vliv na zastavěnou plochu.

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

Vodovod – Qp = 8,8 m3/den, Qdmax=11,35 m3/den, Qhmax = 0,3 l/s

Elektro hlavní jistič před elektroměrem 1x16A

- Bilance elektro

| Ovládací jednotka pro závlahový systém 500 W Hospodaření s dešťovou vodou |  |
| --- | --- |

Navržené úpravy parku nemají negativní vliv na likvidaci dešťové vody. Nové navrhované plochy cestiček jsou provedeny z propustného mlatu. Cestičky jsou vyspádovány příčně do přilehlého trávníku. Dále budou v místě napojení parkových cestiček na chodníky či silnice osazeny pojistné příčné odvodňovací žlaby z dřevěných hranolů. Vsakovací schopnost přilehlého terénu je ověřena stávajícím řešením odvodnění cest. Ve stávajícím stavu jsou cestičky s asfaltovým povrchem a dešťové vody se do okolního terénu bez problémů vsakují.

V rámci plánované stavby budou dešťové vody z cestiček likvidovány plošně vsakem v přilehlé zeleni (trávníku) na pozemku.

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

10/2022 – 02/2023. Stavba proběhne v jedné etapě.

j) orientační náklady stavby.

Budou upřesněny při výběru dodavatele.

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení

- urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení

Pěší komunikace a okruhy vymezují jednotlivé parkové plochy s různým využitím. V jižní části parku jsou navrženy pobytové plochy pro odpočinek, setkávání a sousedské komunitní akce.

- architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Centrální motiv parku tvoří vycházkový okruh elipsovitého tvaru, ze kterého jako tečny vycházejí spojovací komunikace k navazujícím přechodům v křižovatkách.

Vycházkový okruh vymezuje hlavní pobytovou louku doplněnou mobiliářem. Část parku u ulice Michelská je uzavřena zelenou stěnou z popínavých rostlin na konstrukci, kterou tvoří betonovou stěna s popínavou zelení. Tato část je zároveň oživena dvojicí velkých houpaček pro dospělé a mládež. Doplněná zeleň zajišťuje stín i odclonění okolní zástavby a dodávají pobytové louce klidový a okrasný charakter.

- Mobiliář a vybavenost parku tvoří:

Sedací mobiliář tvoří parkové lavičky s opěradlem, univerzální lavice pro sezení

z obou stran, kruhové lavičky pod korunou stromu či jednotlivá sedátka – židle.

Součástí navrženého mobiliáře jsou odpadkové koše.

V pobytových plochách jsou dále navržena dřevěná mola, sloužící ke hře i sezení. V letních měsících bude v provozu pítko. Herní prvky jsou navrženy v omezeném rozsahu – jedná se o jednoduché balanční prolézačky z kmenů stromů. Při ulici Michelská budou umístěny 2 kovové houpačky výšky 3 m. U houpaček je nutné vybudovat dopadovou plochu (kačírek hloubky 300 mm). Dále budou v parku umístěny stojany na jízdní kola.

Provedení mobiliáře je navrženo v kombinaci dřevo – kov. Houpačky jsou pouze kovové, Balanční prvek je dřevěný. Barevný akcent na mobiliáři  představuje žlutá barva.

Další prvky:

- Při ulici Michelská bude umístěna trelážová stěna pro popnutí popínavými rostlinami. Treláže budou provedeny z plotových polí – svařovaných pozinkovaných sítí. Na stěně bude umístěn plastický nápis PARK V ZÁPOLÍ. Při ulici Na Rolích bude u vstupu do parku umístěn pilířek s přípojkovou skříní a elektroměrovým rozvaděčem. V pilířku bude v zamykatelných nikách umístěn rozvaděč parku se 3mi zásuvkami a centrála závlahového systému.

- nové zpevněné plochy

Vycházkové i spojovací cesty jsou z hlinitopísčitého mlatového povrchu. Středový okružní pás a výklenky pod lavičkami  jsou z betonových dlaždic. Cesty budou provedeny s příčným sklonem do vegetační travnaté plochy. Podél hlavních komunikačních tras budou vytvořeny po 1 straně vodící linie pro slabozraké pomocí zvýšené lemovací pásoviny.

- nové dopadové plochy

Tráva/udusaný povrch, písek.

- Veřejné osvětlení

Cesty v parku budou nově osvětleny veřejným osvětlením. Nově bude osazeno v parku 8 stožárů VO s lampami LED o výkonu 16,6W.  Každé svítidlo bude vybaveno standardizovaným konektorem ZHAGA a komunikační jednotkou řízenou přes síť MESH z centrálního řídícího systému – jednotky RMJ v ZM. Napájení nové části VO bude ze stávajícího ZM 0175 ze směru číslo 6. Nová trasa VO se bude napájet ze stávajícího stožárů č.414300.

B.2.3.  Celkové provozní řešení, technologie výroby

a)  popis navrhovaného provozu

Jedná se o úpravy stávající zeleně a zpevněných ploch. Stávající cesty pro pěší budou tvarově upraveny dle nového architektonického řešení. Cesty budou složit pro pěší provoz. Zeleň bude složit jako ochranná okrasná a rekreační plocha.

b) Technologie výroby

Stavby se netýká.

c) návrh řešení dopravy v klidu

Navrhované úpravy parku nemají vliv na dopravu v klidu.

B.2.4.  Bezbariérové užívání stavby

Park je možné užívat bezbariérově. Sklony cestiček vyhovují požadavkům vyhlášky pro pohyb osob na invalidní vozíku (sklony jsou menší než 8,3%). Nájezdy na parkové cestičky z přilehlých komunikací jsou přes snížené obrubníky. Část cestiček má přirozenou vodící linií (zvýšený obrubník) pro slabozraké. Dále budou na okraji cest v návaznosti na stávající chodníky a v návaznosti na ulice osazeny vodící a varovné pásy.

B.2.5.  Bezpečnost při užívání stavby

Bezpečnost při užívání herních prvků bude zajištěna dopadovými plochami (provedených dle předepsaných norem) u herních prvků, které tyto plochy vyžadují a dozorem nad dětmi. Dodané herní prvky budou ověřené certifikací.

B.2.6.  Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení,

Jedná se o úpravu stávajícího parku -  městské zeleně s cestami lavičkami a herními prvky na pozemcích parc. č. . 1710/4, 1711/1 k. ú. Michle v Praze 4. Drobné zásahy budou na pozemcích parc.č. 3362/1, 3453/1 a 3467.

Plocha parku a účel užívání se nemění.

Navržena je síť cest, zajišťující průchodnost parkem ve všech směrech. Je vytvořen samostatný vycházkový okruh.  Síť cest  je řešena v propustném materiálu (mlat), středový pás vycházkových okruhů je navržen z betonové dlažby, která umožňuje rozebrání a opětovné složení při nutnosti zásahu do inženýrských sítí. Dlážděné pásy akcentují zokruhování cest v parku. Předpokládá se použití dlažby Presbeton s tryskaným šedobílým povrchem ve formátu 600x300x40 mm. V křížení cest vznikají zastavení, vybavená sedacím mobiliářem různého charakteru.

Podél části hlučné ulice Michelské bude provedena betonová stěna s treláží a kreslícími tabulemi a označením parku. Stěna bude provedena z pohledového otryskaného betonu. Výška stěny bude max. 1,8 m nad upraveným terénem. Na stěně bude nápis „PARK V ZÁPOLÍ“. Stěna  bude kryta popínavou zelení směrem do ulice, ze strany parku budou kreslící tabule.

V parku bude osazeno pítko napojené novou vodovodní přípojkou na stávající šachtu při ulicí Na Rolích. Dále bude od pítka proveden odtok vody do drenážního štěrkového vsaku. Ve stávající vodoměrné šachtě bude nově osazena vodoměrná sestava a odbočky pro automatickou závlahu a pítko.  Do vodoměrné šachty musí být umístěn nový hliníkový žebřík. Stávající litinový poklop bude zdemontován a nahrazen poklopem z kompozitního materiálu, který propouští signál dálkového přenosu dat z vodoměru.  Přípojka od vodovodního řadu do šachty bude provedena nově.

Na rozvod vody bude nově napojen systém automatické závlahy.

Nově bude provedeno připojení elektro 1kV do nové přípojkové skříně umístěné při okraji parku. Pilířek s přípojkovou skříní a  s elektroměrovým rozvaděčem bude součástí informačního panelu. Před zahájením realizace pilířku musí zhotovitel stavby zkoordinovat velikost přípojkové skříně a přívodní otvory pro kabely s PRE Distribuce. Pilířek bude mít betonový základ v hloubce min 85 cm pod terénem. Nadzemní část pilířku bude z prolévacích tvárnic tl. 150 a 250 mm, části pilířku budou dobetonované. Pilířek bude obložen KZS z extrudovaného polystyrenu tl. 20 mm. Barva stěrkové omítky bude světle šedá. Hlava pilířku bude zakryta pozinkovaným plechem. V zadní části pilířku budou umístěny niky pro centrálu závlahového systému, rozvaděč parku a zásuvky. Dvířka budou zamykatelná, budou z pozinkovaného ocelového plechu v barvě světle šedé. Pohledová část pilířku směrem do parku bude obložena informačním panelem z kompozitních materiálů s potiskem.

V rámci stavebních úprav bude upravena výška jednoho z poklopů do šachet Pražské Teplárenské. Kompozitní poklop bude zdemontován, nástavec šachty bude ubourán o cca 20 cm. Stěny budou zarovnány vysprávkovou maltou, poklop bude osazen zpět. K poklopu bude nově dotažena asfaltová hydroizolace.

V parku bude provedeno nové veřejné osvětlení. Bude osazeno 8 nových stožárů bez výložníku s výškou 5 m.

Hlavní důraz při obnově parku je kladen na obnovu a doplnění zeleně. Kácen bude 1 větší a 4 menší stromy a část keřových porostů. Nově bude vysázeno 51 nových stromů.

Před zahájením výkopových prací musí zhotovitel stavby ověřit stav inženýrských sítí – vypískáním, sondami!!!

B.2.7.  Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Stavby se netýká.

B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení

Stavby se netýká.

B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi

Stavby se netýká.

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů, apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost, apod.)

Stavba nemá vliv na okolí.

B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a)	ochrana před pronikáním radonu z podloží

Této stavby se netýká.

b)	ochrana před bludnými proudy

Navržená stavba není ohrožena bludnými proudy.

c)	ochrana před technickou seizmicitou

Navržená stavba není ohrožena technickou seizmicitou.

d)	ochrana před hlukem

Charakter stavby nevyžaduje ochranu před hlukem.

e)	protipovodňová opatření

Navržená stavba se nenachází v záplavovém území.

f)	ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)

Navržená stavba se nenachází v území jinak ohroženém.

B.3   Připojení na technickou infrastrukturu

- napojovací místa technické infrastruktury

## Přípojka splaškové kanalizace

Stavba nevyžaduje připojení na splaškovou kanalizaci.

## Přípojka dešťové kanalizace

Stavba nevyžaduje přípojku dešťové kanalizace.

Přípojka vody

V rámci úpravy parku bude napojeno nové pítko a automatické zavlažování. Nová přípojka vody (v trase stávající přípojky) d50 – DN40 bude napojena na stávající vodovodní řad v ulici Na Rolích. Délka přípojky od řadu k vodoměrné šachtě je 11,38 m, od šachty k pítku  24,3 m.

Na stávající vodoměrné šachtě bude vyměněn ocelový poklop za nový z kompozitního materiálu. Do šachty bude osazen nový žebřík.

Přípojka NN

Stavba vyžaduje nové napojení na rozvody 1kV. To bude provedeno zasmyčkováním kabelů PRE do nové přípojkové skříně umístěné při hranici parku. Zasmyčkování kabelů v délce 12,4 m bude napojeno na stávající rozvody PRE v chodníku v ulici Na Rolích. Zasmyčkování vč. dodávky přípojkové skříně zajišťuje PRE Distribuce a.s.

V rámci úpravy parku bude rozšířeno veřejné osvětlení i na cesty v parku. Nová část veřejného osvětlení bude napojena na stávající stožár VO č. 414300. Celková délka kabelů veřejného osvětlení bude 192 m, osazeno bude 8 nových stožárů s výškou 5 m.

- připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Navržené úpravy parku nemají negativní vliv na likvidaci dešťové vody. Nové navrhované plochy cestiček jsou provedeny z propustného mlatu. Cestičky jsou vyspádovány příčně do přilehlého trávníku. Dále budou v místě napojení parkových cestiček na chodníky či silnice osazeny pojistné příčné odvodňovací žlaby z dřevěných hranolů. Vsakovací schopnost přilehlého terénu je ověřena stávajícím řešením odvodnění cest. Ve stávajícím stavu jsou cestičky s asfaltovým povrchem a dešťové vody se do okolního terénu bez problémů vsakují.

Připojovací parametry – vodovod – PEHD 100-SDR 11 d50, DN 40

Připojovací parametry – elektro 1kV – 1x16A, smyčkový kabel typu AYKY-OT 3x240 mm2+120 mm2

B.4   Dopravní řešení

- popis dopravního řešení

V rámci úpravy parku jsou řešeny pouze pěší cesty. Stavba nemá vliv na dopravní řešení.

- napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Území je součástí stávající dopravní infrastruktury hl. m. Prahy.

- doprava v klidu

Výpočet dopravy v klidu není vzhledem k charakteru stavby potřeba.

- pěší a cyklistické stezky

Silnice jsou lemovány chodníky pro pěší. Cyklistická stezka zde není vymezena.

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

- terénní úpravy

Jsou navrhovány drobné terénní úpravy v okolích cest. V některých částech bude terén vyrovnán tak, aby herní prvky byly umístěny v rovině.

- použité vegetační prvky

Budou doplněny stromy a keře podle osazovacího plánu. Nově budou zatravněny části pozemku v okolí nových herních prvků a u některých prvků, kde tvoří dopadovou plochu tráva/udusaný povrch. Dále pak budou nově zatravněny plochy pod stromy a relaxačního prostranství, kde tráva bude pravidelně ošetřena sekáním. Na ostatních plochách méně frekventovaných bude oseta kvetoucí luční tráva.

- biotechnická opatření

Během celé stavby bude probíhat kontrola ochranných opatření u stávajících dřevin. Po dokončení stavby bude provedeno aktuální zhodnocení zdravotního stavu dřevin, a budou stanovena konkrétní opatření vedoucí ke stabilizaci nebo zlepšení.

Původní bylinné podrosty pod stávajícími stromy budou co nejvíce zachovány. Místně podle stavu po dokončení stavby budou doplněny o dosadby dalších bylinných druhů.

B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

- vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Navrhované úpravy nebudou mít negativní dopad na okolní životní prostředí.

Likvidace odpadů

Odpady ze stavební činnosti budou v průběhu stavby tříděny a v maximální míře recyklovány. Na skládku budou odvezeny pouze odpady u nichž nebude možné další využití na stavbě. S odpadem, vzniklým při stavebních pracích, bude naloženo v souladu se zákonem  č.541/2020 Sb. zákonem o odpadech, což bude při kolaudaci stavební firmou dokladováno.

- Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Ekologické vazby a funkce v krajině nebudou dotčeny. Návrh vegetačních úprav respektuje stávající charakter místa městské zástavby s velkým podílem vegetace, především zachovává co nejvíce stávajících perspektivních dřevin. Druhové složení navržených dřevin respektuje podmínky místa, je tvořeno větším množstvím druhů rostlin kvůli podpoře biodiverzity. Velké množství nových vegetačních prvků, které pomáhají vylepšovat mikroklima a stabilizovat vodní režim. Jedná se především o stromy, popínavé rostliny, podrostové rostliny a trávníky.

Návrh je tvořen se vztahem ke stávající dopravní a technické infrastruktuře. Výsadby jsou voleny v závislosti na místních podmínkách. Jedná se částečně o rostliny domácí nebo jejich kultivary, v kombinaci s introdukovanými rostlinami, které mají výrazně odolávat suchu a městskému prostředí a také mohou rozšířit dobu kvetení a oživit prostor výraznějším podzimním vybarvením listů.

Stromy

Druhové složení je zvoleno s ohledem architektonický koncept, na stanoviště a klimatickou změnu. Byly vybrány stromy, u kterých se předpokládá velká odolnost vůči suchu a jsou navrženy menší velikosti rostlin pro rychlejší ujmutí.  Jako akcent pro důležitá místa je zvolen vzrůstný strom jerlín japonský (Sophora japonica) a spolu dalšími velkými stromy jako jsou duby cery (Quercus cerris), ořešáky černé (Juglans nigra) nebo také topol bílý (Polulus alba) a jírovec maďal (Aesculus hippocastaneum) budou v budoucnu tvořit kostru parku. Pro tradici tohoto místa jsou navrženy také okrasné třešně, a to třešeň Saržentova, třešeň ptačí plnokvětá a višeň pilovitá Shirotae. (Prunus  sargentii, Prunus avium ´Plena, Prunus serrulata ´Shirotae´) a pro druhovou pestrost i další stromy. Pro svůj rychlý růst je navrženo i několik vícekmenných osik a bříz (Populus tremula, Betula pendula).

Celkový počet navržených dřevin je 51 ks.

Vysázeny budou kmenné alejové tvary -27 ks a vícekmenné solitéry – 24 ks

Popínavé rostliny

Navrženy jsou osvědčené druhy, které se budou samy pnout po konstrukci. Akébie, zimolez Henryův a plamének plotní (Akebia quuinata, Lonicera henryi, Clematis tangutica). Budou vsázeny z obou stran konstrukce.

Keře

Navrženo je celkem 29 ks keřů do malých skupin nebo jako solitéry, většinou u okrajů parku. Budou zvoleny nenáročné keře svídy, zákuly, komule, ptačí zoby, zlatice a v ochranném pásu teplovodu jsou ve třech skupinách (cca 50 m2) drobné mělce kořenící  keře (ořechokřídlec, třezalka, malé kultivary svíd).

- Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Soustava chráněných území Natura 2000 nebude dotčena.

- Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Pro danou stavbu se neposuzuje.

- Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Nevznikají požadavky na nová ochranná a bezpečnostní pásma. Stávající ochranná pásma a požadavky správců sítí dotčených stavbou budou respektována. Bude provedena dohoda se správcem teplovodu Teplovodní rozvody RTZT Pražská teplárenská a.s.  o provedení výškové úpravy poklopu u teplovodu.

B.7   Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva:

Stavba nebude mít vliv na stávající systém ochrany obyvatelstva.

B.8   Zásady organizace výstavby

- Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění.

Odběr elektrické energie pro stavební práce bude ze staveništního rozvaděče, který bude napojen na nejbližší přípojkovou skříň.

Přívod vody bude zabezpečen z vodovodní šachty na pozemku stavby. Veškerá napojení stavby budou mít podružné měřiče. Spotřeba energie a vody bude zhotovitelem stavby uhrazena. Stavební materiály budou uloženy výhradně na parcelách stavby.

- Odvodnění staveniště

Bude plošné vsakem na pozemku.

- Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Pro příjezd na staveniště bude sloužit stávající z ulice Na rolích vedoucí podél pozemků stavby.

- Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba bude mít minimální negativní vliv na okolí a životní prostředí. Stavba bude prováděna s maximální ohleduplností k okolí, hlučnost a prašnost bude omezena na minimum. Hlučnost mechanizmů a zařízení používaných na stavbě nesmí přesáhnout hodnoty stanovené nařízením vlády č. 272/2011, tj. hluk ze stavební činnosti ve venkovním chráněném prostoru staveb nepřesáhne ve dne 65 dB v Laeq,14h a v chráněném vnitřním prostoru stavby 55 dB v LAeq,14h.

Po dobu stavby bude stavebník zajišťovat údržbu a čištění komunikací dotčených stavbou.

- Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba nevyžaduje ochranu okolí staveniště a nejsou zde žádné požadavky na související asanace, demolice a kácení dřevin mimo staveniště.

- Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

Zábory veřejných ploch jsou pro výstavbu zapotřebí. Bude provedeno celkové uzavření parku vymezené vnitřními obrubníky chodníků (nebo silnic) v ulicích Michelská, V Zápolí, Na rolích. Dopravní obslužnost území nebude omezena, protože zábory nebudou zasahovat do páteřních chodníků. Krátkodobé zábory na chodnících budou provedeny pro úpravu chodníkových nájezdů u nových přechodů pro hendikepované. Průchodnost chodníků zůstane zachována.

- Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Na staveništi nesmí být pálen hořlavý odpadní materiál (dřevo, asfaltová lepenka, igelit apod.).

Nakládání s odpady

Zatřídění odpadu

Přehled druhů odpadů vznikajících při výstavbě:

| Poř. č. | Název | Kategorie | Kód odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | N | 08 01 11 |
| 2 | Papírové a lepenkové obaly | O | 15 01 01 |
| 3 | Plastové obaly | O | 15 01 02 |
| 4 | Dřevěné obaly | O | 15 01 03 |
| 8 | Beton | O | 17 01 01 |
| 21 | Barvy, lepidla a pryskyřice | N | 20 01 27 |
| 22 | Směsný komunální odpad | O | 20 03 01 |
| 23 | Biologicky rozložitelný odpad (kácení dřevin) | O | 20 02 01 |

Odpady vzniklé během stavby budou maximálně recyklovány. Na skládku budou odvezeny pouze odpady, které nebude možné dále využít. Před uvedením stavby do provozu budou předloženy doklady o odstranění odpadů v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb.

Hospodaření s odpady na plochách zařízení staveniště bude v souladu s platnými bezpečnostními předpisy včetně manipulace s nebezpečnými látkami. Při provozování stavebních strojů je zapotřebí dbát na jejich technický stav pro snížení úkapů oleje a ostatních technologických kapalin.

- Bilance zemních prací

Sejmutí ornice v místech nových zpevněných ploch. Ornice bude použita k vyrovnání terénu

- Ochrana životního prostředí při výstavbě

Akce nepodléhá hodnocení vlivu stavby na životní prostředí ve smyslu zákona ČNR 100/2001 Sb. O posuzování vlivu na životní prostředí v platném znění.

Odpady ze stavební činnosti budou tříděny, v maximální míře recyklovány. Na skládku budou odváženy pouze odpady, které nebude možné dále využít.   Před uvedením stavby do provozu budou předloženy doklady o odstranění odpadů.

Stávající stromy podél cest budou obaleny a ochráněny proti poškození.

Stavba bude prováděna s maximální ohleduplností k okolí, hlučnost a prašnost bude omezena na minimum. Hlučnost mechanizmů a zařízení používaných na stavbě nesmí přesáhnout hodnoty stanovené nařízením vlády č. 272/2011, tj. hluk ze stavební činnosti 
ve venkovním chráněném prostoru staveb nepřesáhne ve dne 65 dB v LAeq,14h a v chráněném vnitřním prostoru stavby 55 dB v LAeq,14h.

Při eventuálním dotčení veřejných prostranství stavební činností bude prováděn denní úklid těchto prostranství mokrou cestou.

- Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných předpisů

Při provádění stavby je bezpodmínečně nutno dodržovat zákon č. 309/2006 o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zvláště § 3 požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi a §§ 14, 15, 16. Při této stavbě není nutné zajistit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Všechny konstrukce musí být provedeny dle ČSN (a musí odpovídat ČSN). Odborné práce musí provádět odborná firma (nebo patřičně kvalifikovaní řemeslníci).

Je nutno dodržovat projektovou dokumentaci, odchylky od ní nebo od stavu předpokládaného v dokumentaci je nutno konzultovat s projektantem.

- Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Jiné stavby nejsou výstavbou dotčeny.

- Zásady pro dopravně inženýrské opatření

Doprava materiálu a suti bude prováděna určenými trasami.

Pokud bude při stavebních pracích prováděn jakýkoliv zábor veřejného prostranství na přilehlých místních komunikacích, je nutno požádat příslušný silniční správní úřad o vydání příslušného rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace.

Zábor veřejné komunikace bude proveden v ulici Na Rolích v místě výkopu pro přípojku elektro.

- Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Nejsou třeba speciální opatření.

- Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

-    Ohrazení staveniště

- 	provedení výkopů pro přípojku elektro 1kV a provedení přípojky, přípojkové skříně a elektrorozvaděče

- Zjištění poklopů, sloupu VO, a vytyčení inženýrských sítí, vytyčení herních prvků a dopadových ploch

- Odstranění stávajících povrchů cest, demontáž mobiliáře, odstranění betonových základů

- Sejmutí ornice v místech navrhovaných zpevněných ploch a dopadových ploch pro herní prvky

- Provedení výkopů pro srovnávací rovinu v trase cesty, základů pro herní prvky, osvětlení, vodovod, a betonovou stěnu a pilířek s informačním panelem.

- Osazení herních prvků, osvětlení, pítka, betonové stěny s treláží, pilířku s informačním panelem

- Provedení zpevněných a dopadových ploch

- Provedení  obrubníků (lemovacích pásovin), stěrkových podkladních vrstev pod  dlažbu a vrchní vrstvu mlatové cesty.

- Vyrovnání povrchu zeminy okolo obrubníků, doplnění zeleně osázením stromů a keřů, doplnění zeminou, osetí a uválcování nových travnatých ploch a zatravnění.

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

Navržené úpravy parku nemají negativní vliv na likvidaci dešťové vody. Nové navrhované plochy cestiček jsou provedeny z propustného mlatu. Zpevněné plochy z dlažby jsou provedeny jen pod lavičkami. Dále je z dlaždic provedena obruba vnitřního okruhu (oválu) šířky 600 mm. Cestičky z mlatu a zpevněné plochy z dlaždic lokálního charakteru (pod lavičkami a vnitřní obruba oválu)  jsou vyspádovány příčně do přilehlého trávníku. Dále budou v místě napojení parkových cestiček na chodníky či silnice osazeny pojistné příčné odvodňovací žlaby z dřevěných hranolů. Vsakovací schopnost přilehlého terénu je ověřena stávajícím řešením odvodnění cest. Ve stávajícím stavu jsou cestičky s asfaltovým povrchem (tedy nepropustné) a dešťové vody se do okolního terénu bez problémů vsakují.

V rámci plánované stavby budou dešťové vody z cestiček likvidovány plošně vsakem v přilehlé zeleni (trávníku) na pozemku.

V Praze 05/2022

Vypracoval: Ing. Jiří Padevět, Ing. Klára Bášová